Tehniskā specifikācija

  - Iepirkuma priekšmets – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” ietvaros

## Būvdarbu apjoms

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” ietverti šādi būvdarbu apjomi, kas noteikti kā projekta sasniedzamie rādītāji:

| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Daudzums | Mērvienība |
| 1 | Ūdensvada rekonstrukcija | Jauni ūdensapgādes tīkli | 6591.8 | m |
| 1.1 | Ø32-50 |  | 1381.6 | m |
| 1.2 | Ø63 |  | 592.5 | m |
| 1.3 | Ø75 |  | 251.4 | m |
| 1.4 | Ø110 |  | 3443.4 | m |
| 1.5 | Ø160 |  | 922.9 | m |
| 2 | Ūdensvada paplašināšana | Jauni ūdensapgādes tīkli | 5973.8 | m |
| 2.1 | Ø32-50 |  | 1022.0 | m |
| 2.2 | Ø63 |  | 441.1 | m |
| 2.3 | Ø75 |  | 63.0 | m |
| 2.4 | Ø110 |  | 2366.8 | m |
| 2.5 | Ø160 |  | 2080.9 | m |
| 3 | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Jauni pašteces kanalizācijas tīkli | 2933.0 | m |
| 3.1 | Ø160 |  | 518.6 | m |
| 3.2 | Ø200 |  | 1819.4 | m |
| 3.3 | Ø250 |  | 496.9 | m |
| 3.4 | Ø315 |  | 98.1 | m |
| 4 | Pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana | Jauni pašteces kanalizācijas tīkli | 7819.5 | m |
| 4.1 | Ø110 |  | 7.6 | m |
| 4.2 | Ø160 |  | 1636.7 | m |
| 4.3 | Ø200 |  | 4029.4 | m |
| 4.4 | Ø250 |  | 1719.3 | m |
| 4.5 | Ø315 |  | 426.5 | m |
| 5 | Kanalizācijas spiedvada tīklu paplašināšana | Jauni kanalizācijas spiedvada tīkli | 648.1 | m |
| 5.1 | Ø63 |  | 648.1 | m |
| 6 | KSS būvniecība | Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas | 5 | gb |

  - Iepirkuma piedāvājums pretendentam jāiesniedz saskaņā ar SIA ”BELSS” tehniskā projekta (turpmāk tekstā – tehniskais projekts) risinājumiem, specifikācijām, tāmēs norādītajiem darbu apjomiem un objektu apsekošanu uz vietas.

  - Ja iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko projektu un apsekojot objektus, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, jautājumus nosūtot uz e-pastu: salacgrivas.udens@salacgriva.lv

  - Pasūtītājs nosūta atbildi pretendentam uz viņa norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas.

  - Piedāvājumā jāietver visi specifikācijās un tāmēs norādītie darbu apjomi, kā arī pēc tehnisko projektu izpētes un objektu apsekošanas konstatētie papildus veicamie darbi vai precizēti darbu apjomi. Papildus darbu iekļaušanu tāmes pozīcijās pretendents saskaņo ar Pasūtītāju, e-pastā iesniedzot rakstisku iesniegumu/jautājumu, kurā ietverts paskaidrojums par tehniskajā projektā apjomos neiekļautajiem, bet būvniecībai nepieciešamajiem darbiem/apjomiem, nosaucot šos darbus/apjomus un norādot, kādās tehniskā projekta tāmēs esošajās vai jaunajās pozīcijās šie darbi/apjomi ir iekļaujami. Šādas izmaiņas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā un kļūst saistošas visiem pretendentiem.

  - Papildus darbiem, kuri nebūs iekļauti piedāvājuma tāmē, bet bija paredzami veicot iepirkumu, būs jāveic papildus iepirkuma procedūra, tāpēc pretendenti tiek aicināti laikus (bet ne vēlāk kā 8 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)  iesniegt  papildus darbu sarakstu, ja tādi tiek konstatēti un atbilstošu pamatojumu šo darbu nepieciešamībai.

  - Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu (iedzīvotāju informēšana par ierobežojumiem transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, u.tml.), kā arī jāuzstāda lielformāta informācijas stends saskaņā ar ES publicitātes vadlīnijām un prasībām (to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju). Jebkuras publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos Iepirkuma uzvarētājam uzdevums izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas.

  - Pretendentam cenā jāiekļauj:

      - izbūvēto un rekonstruēto apakšzemes komunikāciju un būvobjekta virsmas seguma izbūves izpildshēmu izgatavošana LKS 92 koordinātu sistēmā, kuras būs jāiesniedz Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas. Shēmas jāiesniedz digitāli un grafiski papīra formātā;

  - Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

  - Nedēļu pirms darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana par transporta kustības ierobežojumiem un būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā.

  - Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjektu nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina transporta satiksmes drošība būvniecības laikā.

  - Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar Pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai SIA „Salacgrīvas ūdens” telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē Pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā.  Sapulces notiek ne retāk kā reizi nedēļā. Par sapulču norises vietu un laiku Pasūtītājs ar Iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

  - Katru mēnesi līdz 5.datumam līguma izpildes laikā  Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz būvdarbu izpildes akti par veikto darbu apjomu iepriekšējā periodā.

  - Darbu uzsākšanas termiņš sakrīt ar līguma noslēgšanas brīdi.

  - Darbu izpildi organizēt un Darbu izpildes laika grafiku plānot  pa posmiem, nodrošinot iedzīvotāju un speciālo dienestu transporta piekļūšanu īpašumiem, kā arī nepieciešamo pagaidu stāvvietu ierīkošanu iedzīvotāju autotransporta novietošanai.

  - Būvdarbi objektos jāveic un būvobjekti jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam:

- rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

- nodošanas-pieņemšanas akts, kurā būtu uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;

- tehniskā dokumentācija atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 299, 13.04.2004., tai skaitā:

  - nepieciešamo institūciju atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai;

  - ar nepieciešamajām organizācijām saskaņotas būvobjekta apakšzemes komunikāciju izpilshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā);

  - būvobjekta virsmas segumu izbūves izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā);

  - Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic CCTV Videoinspekcija;

- segto darbu akti;

- būvmateriālu atbilstības deklarācijas.

Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 2 nedēļas pirms līguma termiņa beigām.

Visa minētā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs – ģenerāluzņēmējam), kā arī papildus sagatavojamas kopijas (saskaņā ar būvnormatīviem) būvvaldes arhīvam.

  - Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

  - Sagatavojot piedāvājumu, norādīt būvgružu un nederīgās grunts atbērtnes vietu, kas nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo ar SIA „Salacgrīvas ūdens”.

  - Pretendentam ir pienākums būvobjektu uzturēt tīrībā un kārtībā, tai skaitā, noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par sadzīves atkritumu un būvgružu izvešanu.

  - Pretendentam jānodrošina atsevišķa ūdens un elektrības patēriņa uzskaite būvniecības laikā. Noslēgto līgumu kopijas jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā paredzēt atgūstamo materiālu (ceļa zīmes, betona bruģis, brauktuves un ietvju betona apmales, aku vāki, u.c. materiāli) saudzīgu demontāžu, transportēšanu un novietošanu Pasūtītāja (vai tā pilnvarotās personas) norādītajā vietā.

  - Tehnisko projektu un darbu apjomus skatīt atsevišķi pievienotajos digitālajos failos. Papīra formātā tehniskais projekts pieejams SIA „Salacgrīvas ūdens”.

  - Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šai iekārtai, materiālam vai  izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem. Termins  ekvivalents apzīmē  materiālu vai izstrādājumu, kuram raksturīgas tādas pašas vai ne sliktākas tehniskās un fizikālās īpašības.

Pielikumā :

1. Tehniskais projekts (pdf formāts)

2. Darbu apjomi (pdf formāts)