Iepirkuma procedūras

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā ieviešanai”

Identifikācijas numurs: SŪ 2013/10 ERAF

NOLIKUMS

Ar 15.10.2013 grozījumiem (grozījumi sarkanā drukā)

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	9

11.	Tehniskais piedāvājums	12

12.	Finanšu piedāvājums	12

13.	Piedāvājumu izvērtēšana	12

14.	Iepirkuma līgums	13

Pielikumi	14

A pielikums: Tehniskā specifikācija	15

B pielikums Tehniskais projekts:	25

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	26

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	36

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	37

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	39

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	40

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne	41

D5 pielikums: CV veidne	42

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne	44

D7 pielikums:	45

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām	45

pretendents balstās, apliecinājuma veidne	45

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	46

D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	47

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	49

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „Salacgrīvas ūdens”,

reģistrācijas numurs 54103072471,

Ganību iela 4 A Salacgrīva, Salacgrīvas novads , LV-4033

Pasūtītāja kontaktpersona:

Valdes loceklis

Kaspars Krūmiņš,

tel.nr.: 29916952,

faksa nr.: 64071574.

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu vai e-pastu.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru vai e-pastu.

  - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru vai e-pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

  - Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 3.7.	Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem. Pasūtītājs nosūta šo informāciju Ieinteresētajiem piegādātājiem ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

- Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija un jauna urbuma izbūve saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Salacgrīvas novada Tūjas ciemā;

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 9 (deviņi) mēneši no Būvdarbu uzsākšanas datuma. Urbuma izbūves darbi jāveic sākotnēji.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 2.oktobrī plkst.10.00 SIA „Salacgrīvas ūdens” telpās Ganību ielā 4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz gan pastāvīga personālsabiedrība, gan tās pašas pastāvīgās personālsabiedrības dalībnieks, tas apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas dod tam priekšrocības iepirkumā.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 31.oktobra plkst.10.00 SIA „Salacgrīvas ūdens”, 2 stāvā, Ganību ielā 4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti „Salacgrīvas ūdens”, 2 stāvā, Ganību ielā 4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, sanāksmju telpā 2013.gada 31.oktobra plkst.10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas, 1 CD ar finanšu piedāvājumu Excel formātā).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „<iepirkuma procedūras nosaukums>.” Neatvērt līdz <piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks>”.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi „<iepirkuma procedūras nosaukums>”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu “Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 10 000 LVL apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajam:

- Atbildīgajam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā,

- elektroietaišu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvdarbu vadīšanas jomā

- ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas jomā

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums  (apgrozījuma prasība ir jāizpilda ģenerāluzņēmējam, bez apakšuzņēmējiem vai personu apvienības dalībniekiem kopumā)Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu (2010., 2011., un 2012.g.)  laikā (pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk - gada vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) vismaz 2 reizes pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)

    - Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2012.gada 31.decembri ir vismaz 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficientam jābūt vismaz 1(viens).

    - Pretendents pēc līguma noslēgšanas varēs iesniegt līguma paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents iepriekšējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir veicis vismaz:

- divu artēzisko aku ar automātisko vadības bloku būvdarbus;

- divu ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvdarbu līgumu realizāciju;

- ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus ar kopējo garumu vismaz 2000 m;

Objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā un par to izpildi jābūt saņemtām pozitīvām pasūtītāju atsauksmēm.

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis (darbi ir pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz:

- divu artēzisko aku ar automātisko vadības bloku būvdarbus;

- divu ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvdarbu līgumu realizāciju;

- ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus ar kopējo garumu vismaz 2000 m

      - elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vadījis (darbi ir pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz vienu artēziskās akas ar automātisko vadības bloku būvdarbus.

      - ceļu būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vadījis (darbi ir pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā)ielu asfaltbetona seguma atjaunošanas, ar kopējo apjomu vismaz 1300 m2 būvdarbus.

    - Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta būvdarbu kvalitātes pārvaldības sistēma.

    - Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents apņemas veikt uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un apmēros.

    - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta (apgrozījuma prasība ir jāizpilda ģenerāluzņēmējam, bez apakšuzņēmējiem vai personu apvienības dalībniekiem kopumā) gada vidējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem un kā apliecinājumu norādītajiem datiem - peļņas zaudējumu aprēķinu par 2012, 2011, 2010.gadiem (pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk – jāiesniedz informācija par nostrādāto laika periodu)

    - Pretendenta apliecināta izziņa par likviditāti un 2012.gada bilances aktīva un pasīva lapu kopijas.

    - Pretendenta apliecināta izziņa, ka pretendents pēc līguma noslēgšanas varēs iesniegt līguma paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums). Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi. Pasūtītāju atsauksmes par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā:

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija;

- elektroietaišu būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija;

- ceļu būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu CV, kur ir norādīta galvenā speciālista pieredze, kas apliecina Nolikuma 9.3.2.1. – 9.3.2.3.apakšunktos izvirzītās prasības, un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Pretendenta uzņēmumā ieviestās būvdarbu kvalitātes pārvaldības sistēmas apraksts vai ISO sertifikāta kopija.

    - Pretendenta apliecinājums, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents apņemas veikt uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu mēros.Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un ap

    - Pretendenta apliecināta izziņa, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents apņemas veikt uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un apmēros.

    - Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos tehniskos un/vai personāla resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie tehniskie un/vai personāla resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN.

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda:

- (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un

- (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā un

- (3) vai Pretendentam (ja tas ir reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru gadījumā, ja piedāvājumu cena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

## BŪVDARBI

## Sertificēšana atbilstoši Latvijas normatīviem aktiem

Uzņēmējs nodrošina, ka visām personām kas strādā attiecīgā pozīcijā un kurām, saskaņā ar Latvijas normatīviem aktiem, ir nepieciešama oficiāla sertifikācija.

## Būvdarbu secība un pārtraukumi

Uzņēmējs Ierīces uzstāda, pārbauda un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošo ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu, kā arī nepiesārņotu un nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi.

Uzņēmējam ir vismaz 5 dienas iepriekš jāpaziņo Pasūtītājam par visiem plānotajiem esošo pakalpojumu pārtraukumiem, kas pārsniedz 12 stundas. Pasūtītājs atbild par jebkuru atbilstošu paziņojumu izplatīšanas līdzekli. Atļaujas pakalpojumu pārtraukumiem nepārsniegs 24 stundas. Tomēr, ja tiks apstiprināts pārtraukums, kas pārsniedz 24 stundas, tad Uzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju nodrošina, ka attiecīgajiem patērētājiem tiek nodrošināti alternatīvi pakalpojumi.

## Kontrolpunktu nospraušana

Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti Ierīču nospraušanā, ir jābūt saistītiem ar Latvijas koordinātu sistēmu LKS92.

## Elektrība, ūdens

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu elektrības, ūdens un citu pakalpojumu, kas viņam var būt nepieciešami nodrošinājumu. Kur nepieciešams, Uzņēmējs var izmantot Pasūtītājam jau esošos servisa pievienojumus.

Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam pieprasījums izveidot jebkuru viņam nepieciešamo elektrības, gāzes, ūdens vai kanalizācijas pievienojumu. Pieprasījumam ir jāietver sekojošais:

- piedāvātā pievienojumu atrašanās vieta;

- paredzamais maksimālais katra pievienojuma patēriņš;

- citi fakti par pievienojumiem, ieskaitot mērījumu veikšanu.

Pasūtītājam uz pieprasījumu ir jāatbild un pievienojumi ir jāizveido par Uzņēmēja līdzekļiem. Jebkurš pieprasījums ir jāapstiprina, ja nav būtisku iemeslu atteikšanai. Uzņēmējs ir atbildīgs par pievienojuma, kā arī tā mērījumu nolasīšanas iekārtu uzturēšanu un apkopi.

Uzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto elektrību, ūdeni vai citiem pakalpojumiem. Apmaksājamā summa ir jāaprēķina pamatojoties uz veiktajiem mērījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kura laikā tas tiek izmantots.

## Drošība būvobjektā

Jebkādam pagaidu nožogojumam, kādu izmanto Uzņēmējs, ir jābūt piemērotam uzdevumam, lai ierobežotu cilvēku piekļuvi bīstamām vietām un nodrošinātu darbinieku drošību.

Visām tranšejām ir jābūt iežogotām ar nepārtrauktu, stabilu, vismaz 1200 mm augstu žogu, kas gar tā augšdaļu var izturēt vismaz 0,5 kN/m lielu horizontālo slodzi. Cita veida nožogojumu (polietilēna lentes, atsevišķu stabiņus u.t.t.) var izmantot tikai apzīmēšanas nolūkā, kā, piemēram, ap materiālu nokraušanas laukumiem u.t.t.

Lai ļautu piekļūt celtniecības mašīnām un transportam, darbu norises laikā nožogojumu var noņemt, ja vien tiek nodrošināta cilvēku drošība un nožogojums tiek novietots uzreiz atpakaļ, beidzoties darba dienai un darba pārtraukumu laikā.

Pagaidu nožogojumam ir jāatrodas savā vietā līdz ierīces ir pietiekami pabeigtas, lai objekta laukumu varētu izmantot, neapdraudot cilvēku drošību. Parasti nožogojumu nedrīkst noņemt līdz tranšejas pilnīgai aizbēršanai.

Ja cauruli šķērso celiņš gājējiem, ir jāuzstāda vismaz 1000 mm plats stabils tiltiņš ar vismaz 1200 mm augstām margām abās tā pusēs. Uzņēmējam ir regulāri (arī nedēļas nogalēs) jāpārbauda un jāuztur labā kārtībā nožogojums, tiltiņi un citi drošības līdzekļi. Visi bojājumi ir nekavējoties jānovērš.

Uzņēmējam ar saskaņotām zīmēm, nožogojumu, šķēršļiem un apgaismojumu ir jāapzīmē visas nenosegtās bedres, lai nodrošinātu operatoru un citu objektā atrodošos personu drošību.

Ceļa darbos Uzņēmējam ir jāievēro visas Pašvaldības un vietējās Policijas prasības.

## satiksmes prasības

Uzņēmējam jānokārto visas atļaujas, kā arī jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar ceļu slēgšanu un apvedceļu ierīkošanu.

Atļauja rakšanai un ceļu atjaunošanai: pirms uzsākt ceļa darbus uz koplietošanas ceļiem un citās publiskās vietās, Uzņēmējam jāsaņem atļauja no pašvaldību un valsts institūcijām, kas izsniedz šādas atļaujas.

Uzņēmējam jāveic ceļa seguma atjaunošana un jāsedz attiecīgie izdevumi, saskaņā ar attiecīgas iestādes apstiprināta pārstāvja izdotas atļaujas (–u) noteikumiem.

## Informatīvie uzraksti

Tā kā katrā objektā, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai ir jāizvieto norādes par būvdarbu veikšanu, saskaņā ar 25.02.2003.gada MK noteikumiem Nr.92. „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 46.1 punktā minēto: „…būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma izvieto skaidri saredzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu”, tad arī uz šīm norādēm obligātas visas publicitātes prasības.

Visos gadījumos ar norādēm par būvdarbu veikšanu (stendi, planšetes, plakāti, būvtāfeles – turpmāk - būvtāfele) noteikti ir jāizvieto visa tā informācija, kas obligāti iekļaujama lielformāta stendā.

Būvtāfelei par paraugu ieteicams izmantot VARAM vadlīniju veidni, ievietojot nepieciešamo informāciju par būvdarbu veikšanu veidnes sadaļā „Visa nepieciešamā informācija, kas jāizvieto objektā, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai un kas noteikti jāizvieto būvtāfelē pēc būvniecības normatīvajiem aktiem” (skat. vadlīniju 16. -17.lpp.)

Ja finansējuma saņēmējs, kuram informācijas stenda uzstādīšana nav obligāta, tomēr izlemj to uzstādīt, tam jābūt noformētam atbilstoši šajās vadlīnijās aprakstītajam.

Lielformāta stendu noņem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas un aizstāj ar pastāvīgu informācijas plāksni.

## Veselība un drošība

Uzsākot jebkāda veida celtniecības darbus, nodošanu ekspluatācijā, pārbaužu veikšanu un defektu novēršanu, Uzņēmējam jāievēro visi galvenie principi, kas noteikti Darba aizsardzības likumā, MK Noteikumos Nr. 92 par „Darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus”.

## APSTIPRINĀJUMI UN ATĻAUJAS

Uzņēmējam jāievēro visi nosacījumi vai ierobežojumi, kas saistīti ar jebkāda veida tehniskā projekta izstrādes etapiem, būvniecības apstiprinājumiem, atļaujām un tehniskajām prasībām, kuras pastāv Līguma parakstīšanas brīdī.

Ja Uzņēmēja projekta izpildes laikā kāds apstiprinājums vai atļauja kļūst nederīga, Uzņēmējam jāiegūst jauns vai labots apstiprinājums vai atļauja par saviem līdzekļiem un tam jāparedz šāda iespēja darbu izpildes programmā.

Uzņēmējs nedrīkst uzsākt Būvdarbus, pirms nav saņēmis Būvniecības darbu atļauju.

## KOORDINĒŠANA UN DARBA GAITAS KONTROLE

## sapulces būvobjektā

Visā Līguma izpildes laikā notiks objekta sapulces. Tajās pēc pieprasījuma jāierodas Uzņēmēja personālam, Pasūtītājam un Būvuzraugam.

## KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

## Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Līgums (celtniecības, sagādes, montāžas, darba vides uzturēšanas, pārbaužu un ekspluatācijas darbi) ir jāpilda saskaņā ar kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

Uzņēmējam divu nedēļu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstiski jāieceļ Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs, kura darba pienākumos ietilps kvalitātes jautājumi.

## Apakšuzņēmēji

Uzņēmēja atbildība ir pārliecināties, vai tā apakšuzņēmēji un piegādātāji atbilst konkrēto darbu veikšanai nepieciešamajam prasībām, vai ir attiecīgi sertificēti un ir atbilstošs un pietiekams tehniskais, cilvēku un citu resursu nodrošinājums.

## DOKUMENTI, KO NODROŠINA UZŅĒMĒJS

## Darba izpildes dokumenti

Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Darba izpildes rasējumu kopijas, kā norādīts turpmāk:

- 2 pilna formāta, papīra kopijas latviešu valodā;

- 2 kopijas elektroniskā formāta, kas ierakstītas kompaktdiskā AutoCad, PDF faila formātā (jaunākā versija) latviešu valodā.

Pēc vienošanās ar Pasūtītāju, Uzņēmējs var iesniegt Darba izpildes rasējumus kādā citā elektroniskā formātā, ja Uzņēmējs nodrošina Pasūtītājam bezmaksas programmatūru ar kuru iespējams nolasīt, rediģēt, saglabāt un drukāt rasējumus.

Visiem Darba izpildes rasējumiem, kurus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jāatbilst Vispārīgās specifikācijas prasībām.

## Celtniecības un montāžas metožu izklāsts

Par Būvdarbu galvenajiem elementiem jābūt sagatavotam celtniecības un montāžas metožu izklāstam un tam jātiek iesniegtam Būvuzraugam un Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai.

Celtniecības un montāžas metožu izklāstā jāņem vērā visas prasību un ierobežojumi, kurus nosaka Līgums. Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur katram darba gaitu raksturojošam solim būtu apraksts, datums, laiki un ilgums. Izklāstam jābūt pievienotām skicēm, diagrammām vai citai papildu informācijai, kad nepieciešams iegūt skaidru izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi.

Celtniecības un montāžas metodes izklāstam jāietver vismaz:

- darba metode;

- izmantojamās celtniecības iekārtas;

- trokšņu un vibrācijas kontrolēšanas pasākumi;

- darba stundas;

- sastāvdaļu uzglabāšanas un noliktavu ēku izvietojums;

- materiālu avoti;

- beramu materiālu un zemes pārvietošanas un glabāšanas metodes;

- pārvadāšanas ceļi;

- būvlaukuma organizācijas shēma;

- putekļu ierobežošanas pasākumi;

- pagaidu apgaismes līdzekļi;

- pagaidu darbu detaļas;

- atkritumu novietošanas apraksts;

- drošības procedūras un risku novērtējums;

- gājēju un vieglā transporta piekļūšana, kā arī piekļūšana avārijas gadījumā;

- visas ieteiktās nojaukšanas metodes;

- apiešanās ar esošajām ūdens plūsmām un gruntsūdeni.

## Darbinieku aizsardzības plāns

Darbinieku aizsardzības plānu (Būvdarbiem) jāsagatavo Uzņēmējam un jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai pirms jebkādiem plānotiem darbiem būvlaukumā.

Darbinieku aizsardzības plānā jāietver vismaz:

- celtniecības riska novērtējums un kontroles pasākumi;

- organizēšanas un vadības sagatavošanas darbi plāna īstenošanai;

- atbilstoši noteiktas drošības prasības;

- pieņemamu dzīvošanas apstākļu un ēdamtelpas nodrošināšana darbiniekiem, kā arī pasākumi pirmās palīdzības un sanitāro apstākļu nodrošināšanai.

## Protokolēšana ar fotogrāfiju palīdzību

Būvuzņēmējam jāveic darbu foto fiksācija. Krāsainas digitālas Būvdarbu foto fiksācijas jāveic no tik vietām un rakursiem, cik nepieciešamas. Katrai fotogrāfijai jābūt nosaukumam, datumam un kārtas numuram.

Uzņēmējam Pasūtītājam jāiesniedz  digitālo uzņēmumu kopijas, kas ierakstītas kompaktdiskā. Fotogrāfijas ir Pasūtītāja īpašums, tādēļ nedz drukātā, nedz arī elektroniskā formātā tās nedrīkst tikt nodotas kādas citas personas vai personu rokās, izņemot, ja tam dota rakstiska Pasūtītāja atļauja. Fotogrāfiju autortiesības pieder Pasūtītājam.

## būvdarbu Pieņemšanas – nodošanas akta iegūšana

Uzņēmējam jāsniedz Būvvaldē nepieciešamā informācija, lai varētu iegūt oficiālo būvdarbu Pieņemšanas – nodošanas aktu.

Uzņēmējam jāiesniedz šādus dokumentus, kas iesieti piemērotos vākos un atbilst noteiktajam formātam:

- būvdarbu atļauja;

- projekta dokumenti, kurus sagatavojis Uzņēmējs;

- projekta dokumentu izmaiņas;

- tehniskā informācija par būvmateriāliem, precēm un iekārtām, kas izmantotas Ierīču būvniecībā (tai skaitā sertifikāti, pārbaužu atskaites, apraksti, ekspluatācijas rokasgrāmatas u.t.t.);

- būvdarbu uzraudzības reģistrācijas žurnāls (abas kopijas no paškopējošā reģistrācijas žurnāla);

- atskaites par segtajiem darbiem;

- darba izpildrasējumi;

- cauruļvadu saraksts, kurā katram cauruļvadam atzīmēts diametrs, garums, utt.

## Atskaites par segtajiem darbiem

Uzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam atskaišu kopijas par segtajiem darbiem.

## VISPĀRĪGĀS CELTNIECĪBAS DARBU SPECIFIKĀCIJAS

## Starptautiskie standarti un citi dokumenti

Iekārtām, Materiāliem vai jebkuriem citiem Darbu aspektiem, kurus neregulē Latvijas celtniecības normas vai kuri nav piemērojami Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, Uzņēmējs var piedāvāt izmantot alternatīvus standartus, kas ir spēkā kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Alternatīvu standartu izmantošanu, atšķirībā no noteiktajiem, drīkst veikt tikai pēc Būvuzrauga iepriekšējas piekrišanas un rakstiska apstiprinājuma. Atšķirības starp ieteikto alternatīvu un noteiktajiem standartiem Uzņēmējam rakstiskā formā pilnībā jāapraksta, kā arī jāpierāda, ka tiks nodrošināta tādi pati vai augstāka kvalitāte, nekā prasīts noteiktajās normās.

## Autoceļu, īpašumu un teritorijas apsekošana

Kur nepieciešams, Uzņēmējam kopā ar, par ceļiem atbildīgo iestādi un zemju īpašniekiem vai izmantotājiem, jāorganizē auto ceļu, īpašumu, zemes teritoriju, tostarp arī koku, robežu, sējumu vai citu objektu apsekošana, ja tos kaut kādā veidā var ietekmēt Darbi.

## Darbu izpildes vietas nožogojums

Darbu izpildes vietai jābūt pienācīgi nožogotai. Vietās, kur Līgumā aprakstīts būvlaukuma pagaidu nožogojuma un vārtu tips, kā arī atrašanās vietas, šāds nožogojums un vārti jāuzstāda pirms uzsākt jebkuru citu darbu šajā Darbu izpildes vietā. Gan Darbu izpildes vietas nožogojums, gan vārti regulāri jāpārbauda un jāuztur kārtībā, kā arī nekavējoties jānovērš jebkādi defekti, ja tādi radušies.

Ja tas ir nepieciešamas pieguļošo zemju nomnieku vai īpašnieku vajadzībām, jānodrošina kustība caur Darbu izpildes vietas pagaidu nožogojumu un vārtiem.

Darbu izpildes vietas nožogojumam un vārtiem jāpaliek uzstādītiem, kamēr tie netiek nomainīti pret pastāvīgiem, vai kamēr Darbi nav pilnībā pabeigti, kas ļautu šo Darbu izpildes vietu nodot lietošanā.

Pagaidu nožogojuma tipam un augstumam jāatbilst Būvuzrauga noteiktajam, ja vien tas nav īpaši noteikts Līgumā.

## Darbu izpildes vietas un apkārtējās teritorijas tīrība

Visi būvgruži un citi atkritumi un pārpalikumi pienācīgā veidā jāizved no Darbu izpildes vietas. Materiāli, Iekārta un aprīkojums jāuzstāda, jāmontē un jāglabā pienācīga veidā.

Visas caurules, veidgabali un armatūra nedrīkst tikt glabāti uz zemes. Tie ir jāglabā tīrā vietā, lai izvairītos no Materiālu piesārņošanas pirms to lietošanas.

## Traucējumi saistībā ar piekļūšanu īpašumiem

Piekļūšanas prasības jebkuriem ar Darbiem saistītiem īpašumiem, ierīcēm vai infrastruktūras objektiem jānosaka un jānodrošina iepriekš. Jānodrošina alternatīvi risinājumi pirms jebkādu traucējumu radīšanas īpašumiem, ierīcēm vai infrastruktūras objektiem. Būvuzraugs, iesaistītie īpašnieki un nomnieki rakstiskā veidā jābrīdina vismaz 3  dienas pirms jebkādu traucējumu radīšanas un jāapliecina Būvuzraugam, ka ir panākta vienošanās par alternatīviem risinājumiem.

Ja kādā no Darbu veikšanas periodiem kļūst neiespējami nodrošināt transporta līdzekļu piekļuvi īpašumiem, ierīcēm vai infrastruktūras objektiem, jānodrošina alternatīva piekļuves iespēja. Īpašniekam/nomniekam vai īrniekam jānodrošina jebkāda veida palīdzība, lai novērstu jebkādu Darbu ietekmi un ļautu tiem veikt normālu darbību.

Jāņem vērā cilvēku ar īpašām vajadzībām piekļuves un pakalpojumu vajadzības.

Īpašas vajadzības ir tās, kas ir saistītas ar indivīdu veselību un mobilitāti, uz kuriem tās attiecas tiešā veidā, kā arī uz indivīdiem, kas saistīti ar citu veselību.

## Sūdzību un prasību procedūra

Uzņēmējam  rakstiskā veidā jāinformē par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies Būvdarbu veikšanas rezultātā.

Visa sūdzību, prasību vai brīdinājumu informācija, kas saņemta no trešajām pusēm, nekavējoties jānodod Pasūtītājam.

Uz jebkādām sūdzībām, prasībām vai informāciju par īpašnieku vai nomnieku zaudējumiem vai ievainojumiem nekavējoties pienācīgi jāreaģē.

## Aizsardzība pret bojājumiem

Jāņem vērā visi piesardzības pasākumi, lai novērstu jebkādus nelikumīgus autoceļu, ceļu, īpašumu, zemes īpašumu, koku, sakņu, ražas, robežu vai jebkādu citu objektu, kā arī pakalpojumu sniedzēju aparatūras, ceļu dienesta un citu iesaistīto pušu īpašuma bojājumus.

Ja kāda Darbu daļa atrodas tuvu, šķērso vai atrodas zem jebkādas esošas pakalpojumu sniedzēja, ceļu dienesta vai citu iesaistīto pušu objektiem vai ierīcēm, jānodrošina pagaidu atbalsts un darbs apkārt, zem vai pie tiem jāveic tādā veidā, lai neradītu bojājumus, sūces vai briesmas un nodrošinātu to nepārtrauktu darbību.

Būvuzraugs un Pasūtītājs, ceļu dienests vai iesaistītais īpašnieks nekavējoties jāinformē, ja esošajā infrastruktūrā, autoceļos vai ceļos tiek atklātas jebkādas sūces vai bojājumi, tāpat jebkura bojāta ierīce ir jānomaina vai jāsaremontē.

Uzņēmējam, atbilstoši Pasūtītāja un Būvuzrauga prasībām, uz sava rēķina pilnībā jānovērš jebkādi bojājumi, kas radušies viņa darbības rezultātā.

Bojājumi sevī ietver arī visas darbības, kas var radīt vides piesārņojumu, kā, piemēram, atkritumu, degvielas, vai eļļas iziešana un postījumi ko nodarījušas iekārtas un mehānismi.

Uzņēmējam no bojājumiem jāaizsargā visas esošās apakšzemes un virszemes būves, neatkarībā no tā, vai tās atrodas Uzņēmēja Darbu veikšanas teritorijas robežās. Ja šādas esošās sienas, žogi, vārti, angāri, ēkas, vai kādas citas būves jānovāc, lai pienācīgi veiktu būvdarbus, tās pēc tam ir jānovieto to sākotnējā atrašanās vietā, lai īpašniekam, nomniekam un Pasūtītājam nerastos pretenzijas. Būvuzraugs ir jāinformē, ja minētajās būvēs rodas kādi bojājumi, kā arī tie jāsaremontē pirms tiek veikta pazemes būvju aizbēršana. Uzņēmējam jānoņem un jānomaina tādi nelieli objekti kā žogi, pastkastītes un ceļa rādītāji nesaņemot par to papildus kompensāciju no Pasūtītāja. Pēc būvdarbu pabeigšanas šie objekti jānovieto to sākotnējā atrašanās vietā tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms novākšanas.

Ja esošie objekti traucē un neļauj veikt Darbus pēc projekta, Uzņēmējam jāinformē pasūtītājs un Būvuzraugs par ieteicamajām izmaiņām un jāveic tādi pieņemami uzlabojumi.

## Esošo būvju monitorings

Uzņēmējam jāuzrauga jebkurš objekts, kas atrodas tiešā tuvumā jebkuriem būvdarbiem, lai nodrošinātu to, ka esošajām būvēm netiek radīti bojājumi vai traucējumi.

Pirms Darbu izpildes vietā uzsākt jebkādas būvniecības darbības, Uzņēmējam tā monitoringa priekšlikumi jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam apstiprināšanai. Priekšlikumos jābūt ietvertam būvju, kuras varētu tikt ietekmētas būvniecības darbības laikā, novērtējumam, kā arī informācijai par ieteiktajām monitoringa darbībām un informācijai par piedāvātiem pagaidu balstiem, ja nepieciešams novērst nelabvēlīgas sekas attiecīgām būvēm.

Uzņēmējam jāuzņemas izmaksas par visa veida remontdarbiem, pagaidu balstiem, labojumiem, utml., kas radušies vai nu Uzņēmēja darbību vai nolaidības rezultātā.

## Mijiedarbība ar esošajām būvēm

Ja Darbu ietvaros jāveic esošo būvju izmaiņas vai pievienošanās tam, Uzņēmējam jāsaglabā esošās būves integritāte un jānodrošina, lai, paredzamās slodzes būtu pilnībā ņemtas vērā un lai esošās būves netiktu pakļautas plaisāšanai, nosēšanās procesam vai kādām citām kaitīgām sekām. Šādā gadījumā Uzņēmējam jāuzņemas visas remontēšanas izmaksas.

## Darbu ietekme uz ūdenstecēm

Ūdensteces, tostarp arī zemes un/vai ceļu drenāža Darbu izpildes vietā jāsaglabā tādā veidā, lai tiktu nodrošinātā to nepārtraukta funkcionēšana.

## Piesārņojuma novēršana

Uzņēmējam Darbi, pārbaudes un nodošana ekspluatācijā jāveic tādā veidā, lai minimizētu vides postījumus.

Būvniecība ierobežotās sanitārās un drošības zonās vides un dabas resursu aizsardzībai jāorganizē un jāveic saskaņā ar ierobežojumiem un prasībām, kas noteiktas reglamentējošās normās.

Ja piesārņojuma līmenis jebkura veida rūpnieciskajos un mājsaimniecības notekūdeņos Uzņēmēja darbību rezultātā ir augstāks, nekā noteikts reglamentētajās normās, Uzņēmējam jānodrošina, jāizmanto un jāuztur piemērotas attīrīšanas ierīces, lai garantētu, ka pilnīgi visi notekūdeņi atbilstu piemērotas ūdens izmantošanas atļaujas, kuru izdevusi reģionālā vides pārvalde, prasībām.

Ja Uzņēmēja būvniecības darbības skar ar ūdens nesējslāni, Uzņēmējam jāveic pienācīgi pasākumi, lai novērstu lieku ūdens ieguvi un ūdens nesējslāņa piesārņošanu.

Jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu sanesu vai cita veida materiālu nogulsnēšanos jebkurā ūdens objektā, tā piesārņošanu vai bojāšanu, kas var rasties Uzņēmēja darbības vai vandalisma rezultātā. Tas attiecas uz ūdens tecēm, kanāliem, ezeriem, ūdenstilpnēm, dziļurbumiem, ūdens nesējslāni vai ūdens sateces baseinu.

## Ūdensapgādes higiēna

Ja Darbu galvenā funkcija ir dzeramā ūdens apgāde publiskām vajadzībām, jāievēro visstingrākās piesardzības normas, lai novērsu ierīču un esošās ūdens apgādes sistēmas piesārņošanu.

Uzņēmējam katrā darba vietā jānodrošina piemērotas, pareiza dezinfekcijas tipa tualetes, kā arī vienmēr tās jāuztur sanitārā kārtībā. Dezinfekcijas tipa tualetēm jābūt pareizi konstruētām, lai no to izmantošanas nerastos antisanitāri apstākļi un piesārņošana. Pēc Darbu pabeigšanas, sanitārās ietaises jānovāc un vietas, kurās tās atradušās, jāsakārto.

## Esošā infrastruktūra

Uzņēmējam jābūt atbildīgam par Darbu izpildes vietā esošo infrastruktūras objektu atrašanās vietas un veidu noteikšanu, jāsaistās ar pakalpojumu sniedzējiem un citām organizācijām, kuru pakalpojumus var ietekmēt Darbi, kā arī jāiegūst nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi Darbu veikšanai. Nepieciešamo saskaņojumu laika periodiem ir jābūt ietvertiem Uzņēmēja darba programmas laika grafikā.

Neskatoties uz jebkādiem saskaņojumiem, pirms uzsākt rakšanas darbus, Uzņēmējam jāpārliecinās par esošās infrastruktūras objektu precīzu atrašanās vietu, izmantojot drošas metodes cauruļvadu un kabeļu atrašanai vai atrakšanu ar rokām, ja nepieciešams. Ja nejauši tiek atklāta kāda nezināmas infrastruktūras daļa, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un infrastruktūras objekta īpašnieks. Neskatoties uz informāciju par esošo infrastruktūru, kuru saņēmis Uzņēmējs, atbildību par infrastruktūras atrašanās vietas noteikšanu un tās sabojāšanu neuzmanības dēļ jāuzņemas Uzņēmējam.

Uzņēmējam jābūt atbildīgam par visiem darbiem, kas var rasties saistībā ar esošām ierīcēm un infrastruktūru, kā, piemēram, ar iecentrēšanu, regulēšanu, atvienošanu, nomaiņu un atkārtotu savienošanu, un par darbības pārtraukumiem šajā sakarā, kā arī par maksājumiem atbilstošajām likumīgajām organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus.

Uzņēmējam jānodrošina, ka komunālo pakalpojumu sniedzēji, kuru komunikācijas šķērso Darbu izpildes vietu, tai skaitā arī Pasūtītājs, bez ierobežojumiem var tām piekļūt lai veiktu pārbaudes, remonta un atjaunošanas darbus.

Uzņēmējs nedrīkst bez iemesla liegt piekļuvi skatakai vai kādam citam virsmas vākam ārpus normālā darba laika.

Uzņēmējam jādod konkrētas un precīzas instrukcijas visiem darbiniekiem, lai aizbīdņi vai cita armatūra, kas nav Līguma sastāvdaļa, netiktu darbināti, regulēti vai pārmontēti jebkādā veidā, bez īpašas Būvuzrauga piekrišanas.

## Satiksmes prasības

Uzņēmējam jāievēro visas Latvijā spēkā esošās likumu un noteikumu normas, kas saistītas ar satiksmes drošību.

Pirms uzsākt jebkādus darbus uz autoceļiem vai ietekmējot to izmantošanu, jāpanāk rakstiska vienošanās ar pašvaldību vai atbildīgo ceļu dienestu par izmantojamajām darba metodēm, tostarp arī par jebkādām specifiskām satiksmes prasībām.

Ja Darbu dēļ uz laiku nepieciešams novirzīt vai slēgt esošo brauktuvi, ietvi vai publisko pārvietošanās telpu, tad tām ir jānodrošina atbilstoša alternatīva un tai jābūt gatavai pirms tiek sākti darbi uz esošiem ceļiem.

Ja nepieciešams izbūvēt rampas, tās jānodrošina un jāuztur atbilstoši standartam pēc visiem klases, klašu, satiksmes vai gājēju parametriem, kas nepieciešami, lai tos varētu izmantot.

Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai automašīnas iebraucot un izbraucot no Darbu izpildes vietas uz blakus ceļiem vai ietvēm neatstātu dubļus vai citus netīrumus un lai jebkādi netīrumi, kas šādā veidā nokļuvuši uz šo ceļu virsmām, tiktu aizvākti. Visu laiku jānodrošina neatliekamās palīdzības automašīnu piekļuve visiem īpašumiem.

Vietās, kur vienvirziena kustība ir neizbēgama, Uzņēmējam jānodrošina piemērota satiksmes regulēšanas sistēma.

## Pasākumi avārijas situāciju novēršanai

Jāveic pasākumi, lai ārpus normālā darba laika būtu pieejami darbinieki, Materiāli un Iekārtas ar Darbiem saistītu avāriju novēršanai. Darbinieki jāiepazīstina ar visiem attiecīgajiem pasākumiem, tostarp arī ar Klienta pasākumiem, avārijas situāciju gadījumā.

## Bīstamas vielas

Bez iepriekšēja Būvuzrauga rakstiska apstiprinājuma, bīstamas vielas nedrīkst vest uz Darbu izpildes vietu vai arī tās izmantot jebkādiem mērķiem. Ir jāiegūst visas nepieciešamās licences.

Sprāgstošu vielu un jebkādu bīstamu vielu uzglabāšanai Darbu izpildes vietā pasūtītājam un Būvuzraugam rakstiski jāapstiprina.

Uzņēmējam jāievēro visi vietējie specifiskie vai nacionālie noteikumi un Tiesību normas, piemēram, tie, kuri attiecas uz degvielas uzglabāšanu, uzliesmojošām vielām un sprādzienbīstamām vielām. Ķīmiski nesaderīgas vielas, kuras sajaucot var izcelties uguns, eksplozija vai kaitīgas gāzes rašanās, jāglabā atsevišķi.

## Vide un ilgtspēja

Īpaša uzmanība jāvelta visiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas piedāvāti jebkurā saistītā vides novērtējumā, lai nodrošinātu, ka celtniecības darbi tiek veikti pilnā saskaņā ar šiem pasākumiem. Visas darbībās Darbu izpildes vietā jāveic tā, lai samazinātu būvgružu daudzumu un maksimāli veicinātu to otrreizēju izmantošanu.

## Ugunsgrēka novēršana un aizsardzība pret to

Uzņēmējam visi darbi jāveic ievērojot ugunsdrošību. Viņam Darbu izpildes vietā jāpiegādā un jāuztur atbilstošs ugunsdzēšamais aprīkojums. Uzņēmējam jāievēro visi spēkā esošie un piemērojamie ugunsdrošības noteikumi.

## Nenorobežoti grāvji, bedres, skatakas un šķēršļi

Lai nodrošinātu visu Darbu izpildes vietas izmantotāju drošību, Uzņēmējam jāatzīmē visi nenorobežotie grāvji, bedres, skatakas, un šķēršļi ar apstiprinātām zīmēm, žogiem, barjerām un attiecīgu apgaismojumu.

## Ielu tīrīšana būvdarbu laikā

Uzņēmējam katras darba dienas beigās jāsatīra visi uz ielām un ceļiem nonākušie netīrumi, grants vai citi būvgruži, kas radušies celtniecības laikā. Tīrīšana sevī ietver mazgāšanu ar ūdeni, beršanu un roku darba izmantošanu, ja nepieciešams panākt atbilstību standartam salīdzinājumā ar blakus esošajām ielām, kuras Darbi nav ietekmējuši.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai automašīnu iebraukšanas un izbraukšanas laikā no Darbu izpildes vietas dubļi un netīrumi nenonāktu uz blakus esošo ceļu un ietvju virsmām un, ja tie tur tomēr nonākuši, tie ir jāsavāc.

## Avārijas dienestu piekļuve

Uzņēmējam pirms kādas ielas vai tās daļas slēgšanas par to jāpaziņo ugunsdzēsības un policijas dienestiem un slēgšana nedrīkst notikt bez Būvuzrauga piekrišanas. Ugunsdzēsības un policijas dienestiem jābūt informētiem, kad ielas ir atkal izmantojamas avārijas dienestu automašīnu vajadzībām. Darbu celtniecības metodei jābūt tādai, lai pēc iespējas samazinātu ugunsdzēsības un policijas dienestu auto piekļuves iespēju traucēšanu un iespējami īsā laikā šādus traucējumus novērstu.

Uzņēmējam jāiesniedz diennakts sasniedzamības telefona numurs vietējā policijas iecirknī, neatkarīgi no tā, kādā attīstības stadijā atrodas būvdarbi.

## Atkritumu izgāšanas vietas un būvgruži

Uzņēmējam nav paredzētas atkritumu izgāšanas vietas (ja vien Līgumā nav noteikts savādāk) un tam jāveic visi lieko izrakto materiālu izgāšanas pasākumi, vienojoties ar Būvuzraugi. Neatļauta atkritumu izgāšana netiks atļauta.

Būvgružu izvešanai no Darbu izpildes vietas un to apglabāšanai jāatbilst vietējiem un nacionāliem noteikumiem.

## Traucējumu mazināšana

Uzņēmējam jāveic tādi pasākumi, kādus Būvuzraugs var uzskatīt par nepieciešamiem, lai maksimāli samazinātu neērtības, kas saistītas ar putekļiem, troksni, smakām vai tamlīdzīgi. Uzņēmējam jāievēro visas vienošanās ar Pasūtītāju, kas attiecas uz Darbu veikšanu. Ja Uzņēmējs strādā blakus apdzīvotam īpašumam, tam jānodrošina, lai trokšņa un vibrāciju līmenis, kas nāk no Darbu izpildes vietas, būtu minimāls. Pirms uzsākt darbus, Uzņēmējam Būvuzraugam jāiesniedz iekārtas tipu, lietojuma apjoma un metožu saraksts, ko viņš izmantos pneimatiski darbināmu, šķidrumu sūknējošu un elektrisko strāvu ražojošu iekārtu ekspluatācijā. Tam ir jādod priekšlikumi par trokšņa un vibrāciju samazināšanu, ko rada tā iekārtas.

## Uzņēmēja  mītne

Uzņēmējam jānodrošina visu nepieciešamo būvju, kā, piemēram, biroju, dzīvojamo mītņu vai noliktavu izveidošana, apkalpošana un uzturēšana paša, darbinieku un personāla vajadzībām.

Uzņēmējam jānodrošina elektrības, ūdens, telefona, saspiesta gaisa un citu pakalpojumu piegāde, kuri nepieciešami Darbu izpildes vietas iekārtošanai; tam jānodrošina, jāuztur un pēc būvdarbu pabeigšanas jādemontē visas caurules, kabeļus, kā arī jāapgādā Darbu izpildes vieta ar drošu dzeramo ūdeni. Visām elektriskajām instalācijām, kas veidotas Pagaidu Darbu vajadzībām, jāatbilst spēkā esošajām nacionālajām tiesību normām.

Visām ēkām jāatbilst noteiktajiem vietējiem un nacionālajiem noteikumiem. Uzņēmējam pirms uzsākt būvdarbus jāapgādā pārvaldes iestādes ar nepieciešamo informāciju par būvniecību un no tām jāsaņem saskaņojums. Uzņēmējam pie visām būvēm arī jāizbūvē un jāuztur atbilstoši ceļi vai ietves.

Visas pagaidu būves, ēkas, palīgmateriāli un aprīkojums, kas minēti šajā punktā, jānovāc un Darbu izpildes vieta pēc Līguma izpildes jāsaved kārtībā.

## Darbu izpildes vietas sakārtošana pirms nodošanas

Līguma izpildes apstiprinājums netiks izdots, pirms Uzņēmējs nebūs aizvedis no Darbu izpildes vietas visus mehānismus, aprīkojumu, iekārtas, būvgružus un Būvlaukums nebūs sakārtots atbilstoši Būvuzrauga prasībām.

- B pielikums:

- Tehniskais projekts

- (tehniskais projekts nolikumam pievienots atsevišķā dokumentā,

- ar papīra formātu var iepazīties pie Pasūtītāja)

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI Nr. SŪ 2013/10 ERAF

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā ieviešanai

SIA „Salacgrīvas ūdens”, reģ.Nr. 54103072471, adrese: Ganību iela 4A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Latvija, LV- 4033, tās valdes locekļa Kapara Krūmiņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz uzņēmuma statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās atklātās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā ieviešanai”, Iepirkuma id. Nr.:SŪ 2013/10 ERAF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līgumā lietotie termini

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā projektā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  - Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā” ieviešanai (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

- Būvdarbu veikšana

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz <datums>.

  - Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības būvatļaujas saņemšanai.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu: Salacgrīvas novada Tūjas ciemā.

  - Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un autoruzrauga saskaņojumu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.    Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

  - Izpildītājs reizi mēnesī līdz 15.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

  - Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 7 (septiņu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

  - Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu  likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). PVN nomaksu valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta 2.daļu veic Pasūtītājs. Līguma summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>)

  - Līguma summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;

    - ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja, Izpildītāja un Būvuzrauga parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. No ikmēneša maksājumiem tiek ieturēts beigu maksājums 10% apmērā.

    - beigu maksājumu - 10% (desmit procenti) no līguma summas, tas ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) – 60 (sešdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša beigu maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, ar nosacījumu, ka būve ir pabeigta un nodota ekspluatācijā un ir parakstīts Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts.

- Līguma izpildes garantija

  - 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju ne mazāk kā 10% apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (7. pielikums).

  - Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai.

  - Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

    - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

    - līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

    - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā, PVN samaksu veic likumā noteiktā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

    - nozīmē Būvuzraugu;

    - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

    - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.

  - Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā".

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

- Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

    - ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

    - neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 45 (četrdesmit piecām) dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

  - Ja nepieciešams, Pasūtītājs vienojoties ar Izpildītāju var samazināt vai palielināt darbu apjomu daudzumus, balstoties uz Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādītajām darbu un materiālu norādītajām vienību cenām, bet nepārsniedzot piedāvāto Līguma summu.

- Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 20 (divdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 60 (sešdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otrs Puses piekrišanu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Atklātas iepirkumu procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā ieviešanai”, Identifikācijas numurs: SŪ 2013/10 ERAF nolikums bez pielikumiem [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. informācija>];

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Būvprojekts;

4.pielikums: Piedāvājums – atlases un kvalifikācijas dokumenti;

5.pielikums: Finanšu piedāvājums;

6.pielikums: Tehniskais piedāvājums

7.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Iepirkuma līgums. Būvdarbi:

Līguma izpildes garantijas veidne LP-1-A;

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā būvobjekta nodošanas datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts> <Bankas zīmoga nospiedums>

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „Salacgrīvas ūdens”

Reģistrācijas numurs: 54103072471

- Ganību iela 4A Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas nr.>

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA „Salacgrīvas ūdens”, reģistrācijas numurs: 54103072471 un adrese: Ganību iela 4A Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033  (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas nr.>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu cenu:

- Būvdarbu cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Būvdarbu cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

SIA „Salacgrīvas ūdens”

Reģistrācijas numurs: 54103072471

- Ganību iela 4A Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

„<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas nr.>

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salacgrīvas ūdens”, reģistrācijas numurs: 54103072471 un adrese: Ganību iela 4A Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas nr.> ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

(veiktie būvdarbi, kuri apliecina Nolikuma 9.3.1. punktā  prasīto pieredzi)

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atbildīgais būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Elektroietaišu būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Ceļu būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Projekta nosaukums un īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums:

- Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA „Salacgrīvas ūdens”

Reģistrācijas numurs: 54103072471

- Ganību iela 4A Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas nr.> ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

- (pievienots atsevišķā dokumentā)

- D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskajā piedāvājumā jādod būvdarbu izpildes apraksts, iekļaujot šādas sadaļas:

- Ūdens apgādes un kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana

Ūdens un kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības pasākumu apraksts, jaunu sistēmas izbūves vai esošo sistēmu rekonstrukcijas laikā;

- Piedāvāto urbuma aprīkojuma un ūdens un kanalizācijas cauruļvadu materiālu specifikācijas un apraksti

- Tehniskā aprīkojuma saraksts

Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz aizpildīts tehniskā aprīkojuma (mehānismi, iekārtas) saraksts saskaņā ar tālāk norādīto veidni.

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

*Ja tehniku paredzēt iznomāt, jāiesniedz iznomātāja apliecinājums vai vienošanās, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, attiecīgajiem darbiem plānotajā periodā, paredzētā tehnikā būs pieejama.

- Detalizēts darba izpildes laika grafiks

- Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, kurā jāatspoguļo izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot pasūtītāja prasības un LR normatīvos aktus; laika grafikā atsevišķi izdalīt un norādīt asfaltēšanas darbu veikšanas periodus. Sagatavojot grafiku jāņem vērā, ka ziemas periodā darbu veikšana ir ierobežota. Prioritāri un sākotnēji jāplāno urbuma izbūve un aprīkošana.

- Plānoto maksājumu prognozes – sadalījumā pa mēnešiem, kas sagatavotas, ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus;

- Kvalitātes vadības sistēmas apraksts

- Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts;

- Vides aizsardzības pasākumu apraksts; Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: |  |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: |  |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba

.

Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

15 dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.