LATVIJAS  REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

Salacgrīvā

Apstiprināti

ar Salacgrīvas novada domes

2016.gada 20.jūlija sēdes lēmumu Nr.__

(protokols Nr._; _.§)

- SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2016.gada 20.jūlijā 						                                    Nr.9

Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, un to mērķis ir:

1.1.novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;

1.2.nodrošināt notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā;

1.3.nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

2. Noteikumi ir saistoši fiziskām vai juridiskām personām Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Klients – decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai fiziska persona.

3.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas - jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

3.3.Lokālās attīrīšanas iekārtas - rūpnieciski vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas (septiķi, grants filtri, u.c) un kanalizācijas tīkls, kurš nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

3.4.Pieņemšanas punkts - speciāli izbūvēta vieta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu izvešanas automašīnu tukšošanai.

3.5.Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ.

3.6. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – izvedējs)  - Salacgrīvas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai uzņēmums, kuram ir līgums ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

3.7. Apsaimniekotājs - Salacgrīvas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

4. Salacgrīvas novada centralizētās kanalizācijas sistēmas Apsaimniekotājs ir                                         SIA “SALACGRĪVAS ŪDENS” - uzņēmums, kura īpašumā ir Salacgrīvas pilsētas un pagastu kanalizācijas maģistrālie ielu cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas.

II Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves un reģistrācijas kārtība

5. Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt izbūvētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem.

6. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli ir atbildīgs Klients.

7. Klientam līdz 2016. gada 31.decembrim ir jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma pie Apsaimniekotāja un jānoslēdz līgums ar izvedēju par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.

8. Ja vienai decentralizētās kanalizācijas sistēmai pievienotas vairākas individuālas mājas, tad katras mājas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs slēdz atsevišķu līgumu.

9. Līdz 2016.gada 31.decembrim esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju to atbilstība normatīvajiem aktiem; ja tie nav atbilstoši, tad jāveic to rekonstrukcija vai jāizbūvē jauna decentralizētās kanalizācijas sistēma.

10. Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašums atrodas ārpus Salacgrīvas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežām kā arī ārpus Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas, Korģenes, Tūjas, Vecsalacas, Liepupes un Svētciema ciemu administratīvajām robežām, kuriem nav decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lokālo attīrīšanas iekārtu un kuru ēkas nav iespējams pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir pienākums izbūvēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2018.gada 1.jūlijam.

11.Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājam, kuru īpašums atrodas  Salacgrīvas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežās (pielikums Nr. 1) kā arī  Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas, Korģenes, Tūjas, Vecsalacas, Liepupes un Svētciema ciemu administratīvajās robežās, kuriem nav  decentralizētās kanalizācijas sistēmas vai lokālo attīrīšanas iekārtu, decentralizētā kanalizācijas sistēma jāizbūvē, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  Decentralizētā kanalizācijas sistēma jāizbūvē līdz 2018.gada 1.jūlijam.

12. Vietās, kur ir iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (ja tie izbūvēti gar ielu, kas pieguļ zemesgabalam), jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta.

13. Sākot ar 2016.gada 1.septembri jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūve un nodošana ekspluatācijā jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju.

14. Sākot ar 2016.gada 1.septembri izvedējiem jānoslēdz līgums ar Apsaimniekotāju par notekūdeņu pieņemšanu.

15. Apsaimniekotājs uztur reģistrēto decentralizētās kanalizācijas sistēmu datu bāzi.

III Notekūdeņu kvalitātes prasības krājrezervuāros

16. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, kādas noteiktas Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos un kuri nesatur bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus, piemēram - krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).

17. Izvedējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:

17.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;

17.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko izvedējam ir tiesības uzlikt par pienākumu klientam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no mehāniskajiem piemaisījumiem ar saviem līdzekļiem un paša spēkiem.

18. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas atteikuma gadījumā Klientam 1 (viena) mēneša laikā ir jāuzrāda Apsaimniekotājam dokuments, kas apliecina tiesisku un normatīviem atbilstošu notekūdeņu kvalitātes prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.

IV Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija

19. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (izvedēju) var būt reģistrēts jebkurš komersants , kuram ir

19.1.Noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju SIA “Salacgrīvas ūdens” par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu,

19.2.Šim nolūkam paredzēts specializēts transporta līdzeklis,

19.3.Valsts Vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegta šķidro atkritumu pārvadāšanas atļauja.

20.Ar aktuālo decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistru var iepazīties Salacgrīvas novada mājas lapā www.salacgriva.lv sadaļā “Salacgrīvas ūdens”.

V Krājrezervuāru satura izvešana

21. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas satura izvešanu veic izvedējs.

22. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izved pēc Klienta pieprasījuma, ņemot vērā  decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu un ūdens patēriņu, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

23. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas laiks ir jāsaskaņo ar izvedēju.

24. Notekūdeņus drīkst iepludināt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā tikai izvedējs.

VI Krājrezervuāru satura izvešanas apmaksas kārtība

25. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanu Klienti maksā Izvedējam.

26. Apmaksas apmēru un kārtību nosaka Klienta un izvedēja savstarpējais līgums.

27. Izvedējs 1 reizi pusgadā līdz sekojošā mēneša 20.datumam Apsaimniekotajam iesniedz rakstveida atskaiti par katru jaunu ar klientu noslēgto līgumu un par katram klientam izvesto notekūdeņu daudzumu.

VII Kontrole un atbildība

28. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un apmērā.

29. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgi Salacgrīvas novada domes pašvaldības kārtībnieki.

Salacgrīvas novada  domes

priekšsēdētājs								Dagnis Straubergs