Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums.

II. daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Saturs

2.	Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un aprobežojumi	3

2.1.	Jēdzienu skaidrojums	3

2.2.	Vispārīgās prasības teritorijas izmantošanai	7

2.2.1.	Aizliegtā izmantošana	7

2.2.2.	Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi	8

2.2.3.	Apbūves parametru aprēķināšana	8

2.2.4.	Piekļūšanas noteikumi	9

2.2.5.	Pagalmi	10

2.2.6.	Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām	10

2.2.7.	Redzamības nodrošināšana	12

2.2.8.	Prasības ēku un būvju elementiem	12

2.2.8.1.	Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm	12

2.2.8.2.	Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm un reklāmām	12

2.2.8.3.	Prasības pagrabu ieejām, lūkām un logiem	13

2.2.9.	Prasības ārtelpas elementiem	13

2.2.9.1.	Prasības žogiem un prettrokšņa sienām	13

2.2.9.2.	Prasības apgaismes ķermeņiem	14

2.2.9.3.	Prasības citiem ārtelpas elementiem	14

2.2.10.	Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)	14

2.2.11.	Prasības inženierkomunikācijām	15

2.2.11.1.	Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei	15

2.2.11.2.	Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un telekomunikācijām	15

2.2.12.	Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai	15

2.2.13.	Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem	16

2.2.14.	Prasības vides pieejamībai	16

2.2.15.	Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai	17

2.2.16.	Prasības detālplānojumiem	17

2.2.17.	Prasības ēku funkciju maiņai	18

2.2.18.	Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības	18

2.2.19.	Ugunsdrošības prasības	18

2.2.20.	Aizsardzība pret trokšņiem	19

2.3.	Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām	19

2.3.1.	Dzīvojamās apbūves teritorijas	19

2.3.1.1.	Savrupmāju apbūves teritorijas	19

2.3.1.2.	Savrupmāju retinātas apbūves teritorijas	21

2.3.1.3.	Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijas	22

2.3.1.4.	Daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijas	24

2.3.2.	Publiskās apbūves teritorijas	25

2.3.2.1.	Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas	25

2.3.2.2.	Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas	26

2.3.2.3.	Tūrisma un rekreācijas teritorijas	28

2.3.3.	Ražošanas objektu apbūves teritorijas	30

2.3.3.1.	Jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas	30

2.3.3.2.	Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas	31

2.3.3.3.	Tehniskās līnijbūvju teritorijas	32

2.3.3.4.	Ceļi un ielas (satiksmes infrastruktūra)	37

2.3.4.	Neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu	42

2.3.4.1.	Mežsaimnieciskās teritorijas	42

2.3.4.2.	Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas	43

2.3.4.3.	Lauksaimnieciskās teritorijas	47

2.3.4.4.	Dabas teritorijas	50

2.3.4.5.	Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas	51

2.3.4.6.	Labiekārtota sabiedriskā ārtelpa	52

2.3.5.	Citas teritorijas	54

2.3.5.1.	Ainažu pilsētas sabiedriskā centra teritorija	54

2.3.5.2.	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	57

2.3.5.3.	Ainažu ostas teritorija	59

2.3.5.4.	Turpmākās izpētes teritorija	59

2.3.5.5.	Kultūras pieminekļu teritorijas	59

2.3.5.6.	Apdzīvotās vietas	60

2.3.5.7.	Ģeodēziskie punkti	61

2.3.5.8.	Navigācijas tehniskie līdzekļi	61

# Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un aprobežojumi

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana definēta, balstoties uz:

- Esošo teritorijas izmantošanu (zemes lietojuma veids, līdzšinējā izmantošana);

- Valsts mēroga, nozaru, Rīgas reģiona un Vidzemes reģiona un Limbažu rajona plānojumu nosacījumiem;

- Sociāli ekonomisko situāciju, vietējām un valsts mēroga attīstības tendencēm;

- Normatīvo aktu prasībām, valsts institūciju nosacījumiem;

- zemes īpašnieku, teritorijas iedzīvotāju, politiķu vēlmēm un redzējumu par vēlamo situāciju nākotnē (vīziju).

###### Saistošā daļa

## Jēdzienu skaidrojums

Aizmugures pagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko galvenās būves sienu.

Aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

Aizsargjosla - noteikta platība, kuras uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.

Apbūves blīvums - ir apbūves teritorijas apbūvētā laukuma attiecība pret kopplatību, izteikta procentos. Apbūves blīvumā papildus ieskaita labiekārtojuma platību (celiņus, kāpnes piebraucamos ceļus, pagalmus), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem (piemēram, betona vai asfalta) un labiekārtojuma elementu platības (terases, atklātu peldbaseinu platības, ja to sienu virszemes daļas izbūvētas augstāk par 1 metru virs zemes.

Apbūves intensitāte - būves (parasti– ēkas) stāvu kopējās platības attiecība pret zemes vienības platību izteikta procentos.

Apbūves līnija – attālums no apbūves līdz kaimiņu zemes vienībai (nekustamajam īpašumam).

Apbūves laukums - visas apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

Ārējais sānpagalms - sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu.

Atdalāmā zemes vienība - zemes īpašuma daļa, ko paredzēts atdalīt un pēc robežu uzmērīšanas dabā reģistrēt kadastrā kā atsevišķu zemes vienību vai apvienot ar citu zemes vienību.

Atklāta autostāvvieta - laukums, kas paredzēts automašīnu novietošanai uz laiku.

Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana (parasti palīgizmantošana) preču, būvmateriālu un citu priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm).

Autostāvvieta - teritorija vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku. Šajā teritorijā ietilpst arī stāvvietas piebraucamie ceļi un vertikālās komunikācijas.

Brīvā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas rādītājs izteikts procentos no būvju stāvu platības.

Būvlaide - minimālais attālums no ielas sarkanās līnijas vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežas līdz jebkurai virszemes būvei zemes vienības iekšpusē; detālplānojumā būvlaidi iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai.

Dabas piemineklis - atsevišķs, savrups dabas veidojums: koks, ala, avots, grava, klints, ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība; lai nodrošinātu dabas veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, dabas piemineklim un tā tuvākajai apkārtnei tiesību akti un šie noteikumi nosaka īpašas aizsardzības un izmantošanas prasības.

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, gadatirgus, izstāde un citas komerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, izņemot rūpniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumus.

Degvielas uzpildes stacija - degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu tirdzniecības uzņēmums; šīs teritorijas vai būves palīgizmantošanas parasti ir mazumtirdzniecība, automašīnu mazgāšana un citi pakalpojumi.

Dvīņu māja - divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti izvietotas katra uz savas zemes gabala.

Ēku un citu būvju laukums - to aizņemtā platība, ko mēra pa celtņu ārējo kontūru (ieskaitot caurbrauktuvju un pārkaru laukumus), pieskaitot ēkas izvirzīto daļu, kas atrodas zem jumta (verandas, lieveņi, portiki, galerijas, nojumes, lapenes un līdzīgus objektus), platības mērot pa nesošo elementu ārējo kontūru.

Ēkas augstums - ēkas jumta kores (savietotajiem jumtiem – jumta dzegas) augstākais punkts. Ēkas augstuma aprēķinu varianti (pielikumā).

Galvenā būve - teritorijas (zemes vienības) galvenajai (primārajai vai sekundārajai) izmantošanai paredzētā būve, parasti- ēka.

Garāža - būve vai tās daļa mehānisko transporta līdzekļu pastāvīgai novietošanai. Ar šo jēdzienu neapzīmē privātu garāžu, kas atrodas dzīvojamā vai saimniecības ēkā.

Hidrotehniska būve - būve ūdensobjekta krastmalu nostiprināšanai, laivu piestātnēm, un līdzīgām izmantošanām, izņemot meliorācijas būves.

Iedibināta būvlaide - esošas apbūves veidota līnija, ja uz tās izvietota vismaz puse esošo būvju, parasti galveno ēku.

Iekšējais sānpagalms - sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu.

Inženierbūves - būves, kas nepieciešamas enerģētisko resursu piegādei, siltumapgādei, ūdensapgādei, telekomunikāciju, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbībai un atkritumu apsaimniekošanai.

Inženierkomunikācijas - gāzapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas, ārējo pneimatisko atkritumu cauruļvadi, telekomunikāciju līnijas, elektroapgādes līnijas un iekārtas.

Kultūras iestāde - kultūras centrs (nams), kinoteātris, koncertzāle, universālas izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka, mēdiju centrs un līdzīgas iestādes.

Labiekārtotas koplietošanas teritorijas - apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas, kas ir brīvi pieejamas sabiedrībai, un paredzētas atpūtai, dzīves vides kvalitātes, arī estētiskās vērtības, paaugstināšanai vai citai sabiedriskai funkcijai, piemēram, parki, dārzi, mežaparki, skvēri, bulvāri, aleju, ielu un ceļu apstādījumi, kapsētas.

Maģistrālā iela - iela, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pilsētas daļām un transporta izvadīšanu uz pašvaldības ceļiem un valsts autoceļiem. Maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām.

Maģistrālās inženierkomunikācijas - valsts vai pašvaldības galvenās inženierkomunikācijas, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nodrošina lielas teritorijas apgādi ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, arī notekūdeņu slēgtu novadīšanu; no maģistrālajām inženierkomunikācijām atzarojas inženierkomunikācijas, ka apkalpo mazākas teritorijas un konkrētus patērētājus.

Mazēka - pēc kapitalitātes iedalījuma V un VI grupas vieglas konstrukcijas ēka (Latvijas būvnormatīvs LBN 401(V grupa - saliekamu koka vairogu, koka stāvbūves, māla kleķa; pamati - lentveida vai stabu veidā no mūra, betona vai koka, sienas - koka vairoga, koka stāvbūve, pārsegums - koka; VI grupa - vieglas konstrukcijas koka stāvbūves.)), kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts- uzņēmums preču pārdošanai tieši patērētājam; sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca, citi uzņēmumi, kas neveic rūpniecisku ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

Meliorācijas būves - būves, ka nepieciešamas pasākumu sistēmai augsnes radikālai uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšanai (nosusinot, apūdeņojot, stādot kokus) un augsnes erozijas novēršanai.

Noliktava - teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai un saglabāšanai (piemēram, saldēšanai).

Paaugstināta riska objekts - teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās pilsētā un citās apdzīvotās vietās šis jēdziens izmantots arī zemes vienības daļu apzīmēšanai, piemēram, priekšpagalms (priekšdārzs), iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms.

Palīgizmantošana - teritorijas (zemes vienības) vai būves izmantošana, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to.

Parcele - zemes vienības projekts, priekšlikums zemes vienības robežu maiņai, parasti tās sadalīšanai.

Paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi;

Pārvaldes iestāde - nekomerciāla iestāde valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai.

Pilsētas grāvis - būve atklātai virszemes ūdeņu noteci, kas iekļaujas vienotā noteču sistēmā un ir pašvaldības pārziņā.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums - būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei.

Pludmale – teritorijas plānojumā noteikta jūras krasta sauszemes daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

Priekšpagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko galvenās būves sienu.

Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemes vienības daļa visā tās platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.

Problēmu objekts - būve, tās paliekas, tehnikas novietne jeb cits objekts, kas ir negatīvs akcents ainavas telpā un būtiski pazemina tās kvalitāti un estētisko vērtību.

Reliģiska iestāde - teritorija vai būve reģistrētas reliģiskas kopienas darbības veikšanai, arī kulta ēka.

Rindu māja - vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalīta ēka ar atsevišķām izejām uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un aizmugures sienai.

Saimniecības ēka - ēka palīgizmantošanai, var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to uzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

Sānpagalma platums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko galvenās būves sienu.

Sānpagalms - zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz tās aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.

Sarkanā līnija – teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženiertehnisko komunikāciju koridoru, tas ir to izvietošanai nepieciešamo teritoriju) teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

Savrupmāja - brīvstāvoša vienas vai divu ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvojamā māja.

Skatu vieta - vieta teritorijā, no kuras paveras interesanta, šai teritorijai unikāla vai raksturīga ainava.

Sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts - teritorija, būve vai tās daļa, ko izmanto sporta, spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā (var ietvert arī sporta klubu, sacīkšu zirgu un suņu audzētavu, suņu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu darbību, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana).

Stāvu platība - būves, parasti ēkas, visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa; stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

Stāvu skaits - ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

Tehniskās apkopes stacija - teritorija vai būve, ko izmanto mehānisko transporta līdzekļu apkopei un labošanai, arī pilnīgai to korpusa, rāmja, motora un apriepojuma remontam, krāsošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu tirdzniecībai.

Teritorijas primārais izmantošanas veids - teritorijas galvenais izmantošanas veids (veidi). Daudzfunkcionālās teritorijās (teritorijas, kurās atļauti vairāki izmantošanas veidi) galvenajam teritorijas izmantošanas veidam (veidiem) paredz vismaz 80% attiecīgās teritorijas.

Teritorijas sekundārais izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas veids (veidi), kas atļauts papildus primārajai izmantošanai. Sekundārajiem teritorijas izmantošanas veidiem paredz ne vairāk kā 20% attiecīgās teritorijas, ja nepieciešams, nosakot papildus prasības šo izmantošanu pamatojumam. Iespēju un nepieciešamību pārsniegt teritorijas sekundārās izmantošanas platības ierobežojumu (virs 20%) pamato, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus.

Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu (saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 2.pantu, 24.10.2002).

Vairumtirdzniecība - preču komplektēšana, iesaiņošana, uzkrāšana, uzglabāšana un tirdzniecība vairumā.

Valsts autoceļš – Valsts galvenais, 1.šķiras un 2.šķiras valsts autoceļš. Valsts autoceļa teritorijā ietver ceļa zemes nodalījuma joslu un krustojumus ar pašvaldības ceļiem un ielām.

Vēsturiska ēka – dzīvojamā, sabiedriska vai darījumu apbūve, kas vecāka par 50 gadiem.

Vieglā rūpniecība – izstrādājumu (galaproduktu) sastāvdaļu ražošana un montēšana, preču komplektēšana un iesaiņošana, izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.

Vietējās nozīmes iela -  iela, kas nodrošina transporta izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes ielā ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar maģistrālajām ielām.

Vispārīgā rūpniecība - rūpnieciskā ražošana, montēšana, pārstrādāšana, remontēšana, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšana, uzkrāšana, komplektēšana, iesaiņošana un nosūtīšana.

Zemes vienība - teritorijas pamatvienība (nekustamais īpašums, lietojums vai tā daļa) ar piešķirtu kadastra apzīmējumu.

Zemes vienības (nekustamā īpašuma) sadalīšanas (apvienošanas) projekts - zemes īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes vienību robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, adreses, zemes vienību lietošanas mērķi. Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) projektu tiesīgi izstrādāt atbilstošās jomas speciālisti – arhitekti, teritorijas plānotāji, zemes ierīcības speciālisti.

Zemes vienības dziļums - horizontāls attālums starp zemes vienības fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemes vienības aizmugures robežas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemes vienības sānu robežas.

Zemes vienības fronte - horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības sānu robežām.

Žoga caurredzamība – žoga materiāla virsmas (žoga vertikālajā plaknē, perpendikulāri tās virsmai) attiecība pret kopējo žoga vertikālo plk. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000akni, izteikta procentos.

## Vispārīgās prasības teritorijas izmantošanai

- Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju (turpmāk – Ainaži) teritorijas plānojuma daļā „Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ir noteiktas Ainažu pašvaldības prasības apbūvei, saimnieciskajai darbībai un teritorijas cita veida izmantošanai visā Ainažu administratīvajā teritorijā un atsevišķās tās daļās.

- Citas prasības un aprobežojumi, kas jāievēro, veicot teritorijas (zemes vienības) apbūvi un cita veida izmantošanu, ir noteiktas likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos.

- Ja zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, teritorijas plānojumā ir noteikta cita plānotā (atļautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši teritorijas plānojuma prasībām.

- Līdz teritorijas plānojumu spēkā stāšanās dienai akceptēta būvprojekta pārstrādāšana, saskaņojot to ar teritorijas plānojuma prasībām, nav obligāta, ja būvprojekts atbilst normatīvo aktu un būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

- Īpašnieks, kura nekustamajam īpašumam (zemes vienībai) līdz ar teritorijas plānojuma stāšanos spēkā ir neatbilstošas izmantošanas statuss, ir tiesīgs turpināt līdz teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai likumīgi uzsāktus būvdarbus.

- Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā arī tad, ja šī būve neatbilst teritorijas plānojuma prasībām.

- Aizliegts izsniegt pašvaldības institūciju atļaujas vai licences, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi šī teritorijas plānojuma punkti.

### Aizliegtā izmantošana

Ainažu teritorijā aizliegts:

- Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

- Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (t.sk. automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei. Šī prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga atkritumu tvertnēs.

- Izmantot teritorijas plānojumā atļautajām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) kravas automašīnu, autobusu un vagonu korpusus vai to daļas.

- Izmantot ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot būvlaukumus un tūristu izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.

### Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi

- Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu atļauts veikt tikai nekustamiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā.

- Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai gadījumos, kad Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izstrādāts detālplānojums vai teritorijas plānojumam atbilstošs, Ainažu pilsētas būvvaldē akceptēts nekustamā īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas projekts.

- Aizliegts sadalīt zemes vienību, ja kāda no jaunizveidotajām zemes vienībām ir mazāka par konkrētajā Ainažu teritorijas daļā noteikto minimālo zemes vienību (apbūves gabalu). Katrā jaunizveidotā zemes vienībā (atdalāmā zemes gabalā) jānodrošina piebraukšanas iespēja un iespēja ierīkot nepieciešamo inženierapgādes tehnisko infrastruktūru.

- Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai apvienošanu, nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Ainažu pilsētas domei iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: Zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu (skici).

- Izskatot nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu (skici), Ainažu pilsētas dome pieņem vienu no lēmumiem:

  - Atļaut sadalīt vai apvienot nekustamo īpašumu;

  - Uzdot īpašniekam izstrādāt nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projektu;

  - Uzdot izstrādāt detālplānojumu;

  - Domei sagatavot nekustamā īpašuma īpašniekam pamatotu atteikumu.

- Divu nedēļu laikā no nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta akceptēšanas vai detālplānojuma apstiprināšanas nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz Ainažu pilsētas domes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: atļauju atdalīt (pievienot) nekustamo īpašumu; piešķirtā adrese jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem; noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis; nekustamā īpašuma aprobežojumi, ja tādi rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas (servitūti, inženierkomunikācijas u.c.). Pēc pozitīva lēmuma (domes sēdes protokola izraksta) saņemšanas nekustamā īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes īpašumiem saskaņā ar izstrādāto projektu.

### Apbūves parametru aprēķināšana

Apbūves parametrus aprēķina atbilstoši 1.attēlā un 1.tabulā sniegtajam piemēram.

1.attēls. Apbūves parametru aprēķināšana

1.tabula.  Apbūves parametru aprēķināšanas metode (atbilstoši 1.attēlam)

| Nr. attēlā | Nosaukums | Platība m2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apbūves teritorija | (50x45)= 2250 | 100 |
| 1.2. | Būves, ēkas | 10x15 + 10x12= 270 | 12 |
| 3 | Terase | 8x15 =120 |  |
| 4 | Baseins | 10x6 =60 |  |
| 5 | Grantēti celiņi | 3x6+3x7+2x17+2x6= 75 |  |
| 7 | Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas (asfaltēti) | 7x16+10x14+4x6+ 288 |  |
| 8 | Grantēta autostāvvieta | 6x6=36 |  |
| 1.,2.,3.,7 | Apbūves blīvums | 270+120+288= 768 | 30 |
| 1-8 | Teritorijas kopējais apbūvētais laukums | 270+120+60+75+288+36=849 | 38 |
| 9 | Brīvā (zaļā) teritorija | 2250 – 849=1401 | 62 |

### Piekļūšanas noteikumi

- Jebkurai zemes vienībai nodrošina piebraukšanu no ceļa, ielas, laukuma vai citas piebrauktuves (arī servitūta ceļa).

- Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

- Ikvienam dzīvoklim nodrošina atsevišķu ieeju.

- Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās ielas un koplietošanas piebrauktuves, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu, ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu.

### Pagalmi

1. Būves zemes vienībā izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus – priekšpagalmu, sānpagalmu, aizmugures pagalmu (skat.2.attēlu).

2. Teritorijas plānojumā ir noteikti minimālie priekšpagalmu un sānpagalmu dziļumi.

3. Priekšpagalmos un sānpagalmos aizliegts izvietot būves virszemes daļas, izņemot šādus objektus:

- funkcionālas un dekoratīvas būves: saulessargus, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogus;

- arhitektoniskas detaļas, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0.5m;

- kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1.5 m;

- erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1.0 m.

4. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā un citu materiālu vai priekšmetu) ilgstošai (vairāk par 2 nedēļām) atklātai uzglabāšanai .

5. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem.

- Priekšpagalmā (priekšdārza) veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto iesegtus celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus, un citus labiekārtojuma un vides dizaina elementus.

- Priekšdārzu dekoratīvos stādījumus un labiekārtojuma elementus vēlams saskaņot vienas ielas vai redzamības robežās.

6. Atjaunojot daudzdzīvokļu mājas vai būvējot jaunas ēkas vai būves, pagalmos morāli nolietojušās uzstādītās bērnu izklaides ierīces, kā arī soliņus, atkritumu urnas u.c. teritorijas labiekārtojuma elementus aizstāj ar mūsdienīgām, drošām bērnu rotaļu ierīcēm un labiekārtojuma elementiem. Būvprojekta sastāvā ietilpst labiekārtojuma projekts, nododot objektu ekspluatācijā ir jābūt veiktai arī teritorijas labiekārtošanai

### Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām

1. Būvju novietojumu pret ielu nosaka būvlaide. Ielai tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.

2. Apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.

3. Ikvienas būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

- būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0,5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3,0m virs ietves;

- būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

2.attēls. Būvju izvietojuma varianti zemes vienībā.

### Redzamības nodrošināšana

1. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ielām, ievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt (skat. 3.attēlu).

3.attēls. Redzamības trijstūri ielu un ceļu krustojumos

2. Autoceļu direkcijas teritoriālā nodaļa nosaka 3.attēlā A un B norādītos attālumus.

3. Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ielu krustojumam un risinājums atbilst teritorijas plānojuma prasībām, būves pasūtītājs nodrošina gājēju un transporta kustības drošību ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

### Prasības ēku un būvju elementiem

#### Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm

- Ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

- Fasādes krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojektā noteiktai krāsai.

- Sabiedrisko ēku un daudzstāvu dzīvojamo māju siltināšanai (vismaz 2 m augstumā no zemes virsmas) nodrošina siltumizolācijas un apdares slāņa mehānisko izturību spiedē.

- Jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienības.

- Ja ēka novietota uz ielas sarkanās līnijas, to vismaz ielas pusē aprīko ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Lai notekcaurules netraucētu gājēju kustību un lietus ūdens nebojātu ēkas sienas, notekcauruļu galus izvieto ne augstāk kā 15 cm virs ietves un ne tālāk kā 25 cm no ārsienas.

- Satelītantenas atļauts izvietot pie ēku galvenajām (ielas) fasādēm, ja saņemts Ainažu pilsētas būvvaldes akcepts.

- Daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju.

#### Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm un reklāmām

- Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem veic pēc visai mājai vienota fasādes projekta.

- Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, to veic atbilstoši Ainažu pilsētas būvvaldē akceptētam projektam.

- Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši Ainažu pilsētas būvvaldē akceptētam fasādes projektam.

- Izkārtnes, reklāmas, sludinājumus un citus vizuālās informācijas materiālus izvieto atbilstoši Ainažu pilsētas būvvaldē akceptētam vides dizaina projektam.

- Markīzes (pie sienas piestiprinātus sauljumus) izvieto tā, lai tās netraucē gājēju un transporta kustību ielās: ne tuvāk kā 0,5 m no brauktuves un ne zemāk kā 2,2 m virs ietves. Ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, krāsu un materiālu saskaņo Ainažu pilsētas būvvaldē.

#### Prasības pagrabu ieejām, lūkām un logiem

- Saimniecisko pagrabu ieejas un lūkas aizliegts ierīkot ietvēs.

- Ieejas laukumu darījuma iestāžu pagrabstāvu ieejās nodrošina ar lietus ūdens savākšanas aprīkojumu.

- Pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 0,5m. Ja gaismas šahtas pārsegums ir vienā līmenī ar ietvi, tam aizliegts izmantot slidenu materiālu un tajā nedrīkst būt spraugas, kas platākas par 1.5 cm.

- Pie ietves izvietotus atklātus (vaļējus) pagrabstāvu logus un ieejas kāpnes norobežo ar 0,9m augstām metāla margām ar caurspīdīgumu vismaz 50%.

- Jebkuras izbūves (ieejas, lūkas, gaismas šahtas) ietvēs saskaņo ar ielas apsaimniekotāju.

- Minimālais ietves platums pēc izbūves veikšanas ir 0,9 m. Ietves paplašināšanu veic izbūves pasūtītājs.

### Prasības ārtelpas elementiem

#### Prasības žogiem un prettrokšņa sienām

- Žogus ierīko:

    - ielas vai ceļa pusē – pa ielas vai ceļa sarkano līniju;

    - stūra zemesgabalos – pa redzamības trīsstūra līniju;

    - gar ūdens objektiem – ne tuvāk ūdens objektam par tauvas joslas robežu;

    - funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;

    - pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām vai viensētas pagalma robežām.

- Ja kaimiņi nevar vienoties par robežžoga veidu un augstumu, to ar lēmumu nosaka Ainažu pilsētas dome.

- Žogu minimālā caurredzamība atkarībā no žoga augstuma ir šāda:

- līdz 1m augstam žogam – bez ierobežojumiem;

- līdz 1,45m augstam žogam – 30%;

- līdz 1,75m augstam žogam – 50%;

- Par 1,75m augstākiem žogiem – 80%.

- Žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.

- Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos.

- Žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaņot ar ēku stilu un esošajiem kaimiņu žogiem;

- Aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (piemēram, metāllūžņu vai plastmasas atgriezumu) izmantošana žogu būvniecībā;

- Aizliegts nožogot esošo daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu teritorijas.

#### Prasības apgaismes ķermeņiem

- Ielu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

- Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.

- Apgaismes ķermeņus pēc iespējas pieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.

- Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas nodrošina ar apgaismojumu.

- Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

#### Prasības citiem ārtelpas elementiem

- Stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, nojumes un līdzīgus objektus būvē tikai atbilstoši izstrādātam būvprojektam vai novieto gatavus atbilstoši Ainažu pilsētas būvvaldē saskaņotam novietnes plānam.

- Teritorijās, kur ir māju numerācija, pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas piestiprina pēc Ainažu pilsētas domes noteiktas formas izgatavotu mājas numura zīmi. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3,0 m augstumā. Ja tā no ielas nav skaidri saskatāma, numura zīmei jābūt arī pie žoga ieejas vārtiņiem pagalmā.

- Teritorijās, kur nav māju numerācijas, uz ceļa pie iebrauktuves zemes īpašumā uzstāda pēc Ainažu pilsētas domes noteiktas formas izgatavotu mājas nosaukumu.

- Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas.

- Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieto īpaši šim nolūkam iekārtotās vietās.

- Saskaņojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām Ainažu pilsētas dome vai tās pilnvarotas institūcijas izvieto apgaismes ķermeņus, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu konsoles vai stiprinājumus, kas nepieciešami teritorijas rotāšanai.

- Labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās saskaņo ar Ainažu pilsētas būvvaldi.

- Pie ēkas galvenās fasādes jābūt karoga turētājam karoga uzvilkšanai. Savrupmājas vai viensētas pagalmā atļauts uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu.

### Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)

1. DUS un GUS būvniecība atļauta tikai Ainažu teritorijas plānojumā norādītajās vietās un atbilstoši detālplānojumam.

2. DUS un GUS teritorijās:

- ierīko sabiedriskās tualetes un publiski pieejamus taksofonus;

- izstrādā pasākumu shēmu avāriju un to seku likvidācijai;

- nodrošina nepieciešamās tehnikas, personāla un naftas produktu savākšanas līdzekļu (sorbentu) pieejamība avārijas gadījumā.

- tilpnes, pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijas, rezervuāru parki, iepildīšanas un izliešanas estakādes un naftas un naftas produktu uzsildīšanas punkti aizsargjoslā jāattīra no krūmiem un kokiem 10 metrus platā joslā aiz teritorijas nožogojuma.

### Prasības inženierkomunikācijām

#### Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei

- Visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas plānojumu, (ja nepieciešams, detālplānojumu) un institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

- Jaunas inženierkomunikācijas izvieto galvenokārt joslā starp ielu sarkanajām līnijām, ar detālplānojumu noteiktos inženierkomunikāciju koridoros vai joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.

- Galvenos objektus inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai (inženierbūves) izvieto tehniskās apbūves un jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās.

- Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana.

- Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pilsētas domē (būvvaldē) topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā.

- Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.

#### Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un telekomunikācijām

- Apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana, izņemot kapsētas aizsargjoslu. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem. To būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.

- Apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā). Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem, to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.

- Jaunbūvējamas publiskas ēkas un daudzstāvu dzīvojamus namus, kas tiek būvēti 50 m attālumā no jau izbūvētas centralizētas siltumtrases vai 100 m rādiusā no esošās katlu mājas, pieslēdz centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.

- Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes sistēmas, trases iebūvē pazemes kabeļlīnijās.

- Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisa vadu līnijas nomaina pret pazemes kabeļiem.

- Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās telekomunikāciju tīklus, gaisa vadu līnijas nomaina pret pazemes kabeļiem.

### Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

- Plānotās (atļautās) stāvvietas teritorijas plānojumā atzīmētas ar pelēkas krāsas laukumu un buru apzīmējumu P (skat. karti mērogā 1 : 2000).

- Atsevišķos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu skaita vietējos normatīvus:

- tirdzniecības objektos uz 10 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 1;

- restorānos, kafejnīcās uz 100 vietām –15;

- sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām –1;

- kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem –15;

- pludmalēs un atpūtas zonās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 20;

- parkos uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 10;

- īslaicīgas atpūtas objektos - 1, uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 5;

- tirgos uz 2 tirdzniecības vietām –1.

- Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu rūpniecības objektu un tehniskās apbūves teritorijās nosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai vai detālplānojumā.

- Pašreiz darbojošos uzņēmumus, sabiedriskās iestādes un rekreācijas objektus triju gadu laikā pēc šī teritorijas plānojuma spēkā stāšanās nodrošina ar labiekārtotām autostāvvietām.

- Autostāvvietas izvieto uz tās paša zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs autostāvvietas paredzētas, ja vien detālplānojumā nav noteikts citādi.

- Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto īpaši aprīkotas velosipēdu stāvvietas.

- Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad kopējo nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai nepieciešamo autostāvvietu skaitu.

- Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šo objektu.

- Iežogotām atklātām autostāvvietām pirms vārtiem izveido priekšlaukumu vismaz 6 m platumā.

- Atklātas autostāvvietas no dzīvojamām teritorijām norobežo ar apstādījumu joslu.

- Autostāvvietu iesegumos, kur tas iespējams, vēlams izmantot šķembzāli, zāles klāju ar ģeotekstila stiprinājumu vai caurumotu betona plākšņu un zālāja kombinācijas.

- Minimālais autostāvvietu un garāžu piebraucamo ceļu platums ir 3,0 m.

### Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem

- Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām.

- Saimniecības ēkas aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

- Mājlopiem paredzētu saimniecības ēku aizliegts ierīkot:

- tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta;

- tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem, apbūves teritorijās, kur mājlopu turēšana atļauta.

### Prasības vides pieejamībai

- Publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

- Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcijas vai kapitālo remontu projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti t.sk. cilvēki ar kustību traucējumiem, ar dzirdes invaliditāti un ar redzes invaliditāti.

- Optimālais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais atļautais slīpums ir 1:12 (8%).

- Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

### Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai

1. Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu atjauno.

2. Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daļu.

3. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, saglabā esošos grāvjus un dabīgās noteces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā, ja detālplānojumā nav noteiktas citas prasības.

4. Visu veidu savrupmāju apbūves teritorijās virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un inženierkomunikācijas, izvieto ne mazāk kā 3 metru attālumā no grāvja augšmalas.

5. Citās teritorijās žogus izvieto ne mazāk kā 3m, bet citas virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un inženierkomunikācijas, – ne mazāk kā 10m no grāvja augšmalas.

6. Grāvju attālumu no ielu un ceļu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### Prasības detālplānojumiem

- Detālplānojumos teritorijas plānojumā noteikto prasību ietvaros (robežās) precizē:

- daudzfunkcionālās (jauktas izmantošanas) teritorijās – teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (izmantošanas) detālplānojuma teritorijā;

- zemes vienību un viensētu pagalmu proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas;

- zemes vienību apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus;

- būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz būvēm) un pagalmu teritorijas;

- ēku stāvu skaitu un būvju augstumu;

- inženiertehnisko apgādi;

- automašīnu novietošanu, vietējās ielas un piebraucamos ceļus, pilsētas ielas, uzņēmumu ceļus un māju ceļus;

- aizsargjoslas.

- Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka darba uzdevumā.

- Teritorijas plānojumu papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. Šie papildinājumi nav teritorijas plānojuma grozījums.

- Prioritārā teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums, noteikts punktā 2.3.5.3.4. Ostas teritorijai izstrādā vienotu detālplānojumu, precizējot tās izmantošanu un apbūves  parametrus.

- Gadījumi, pie kuriem nepieciešama detālplānojuma izstrāde, norādīti punktos:

22.10.1. DUS un GUS būvniecība atļauta tikai Ainažu teritorijas plānojumā norādītajās vietās un atbilstoši detālplānojumam.

2.3.1.1.7.a. Jaunas savrupmāju apbūves teritoriju (vairāk nekā 6 māju grupa) veidošanai izstrādā detālplānojumu.

2.3.1.2.5.5. Jaunas retinātas savrupmāju apbūves teritoriju veidošanai izstrādā detālplānojumu.

2.3.2.3.4. Tūrisma un rekreācijas teritoriju sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu, var būt dzīvojamā ēka, sporta būve.

2.3.3.1.6.6. Jauktās ražošanas un darījumu objektu teritorijās jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu gar ielu nosaka, izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā paredz pasākumus zemesgabalu ārpus rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijām aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu.

2.3.3.4. Ceļu un ielu teritoriju sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu, var būt maģistrālās inženierkomunikācijas.

2.3.4.2. p. 8.2.7. pirms būvniecības virszemes ūdens objekta aizsargjoslā

2.3.3.4.6. Jaunu jebkuras nozīmes ielu, gājēju celiņu vai veloceliņu izbūvei izstrādā detālplānojumu.

2.3.4.3.4. Lauksaimniecisko teritoriju sekundārās izmantošanas veids var būt retināta dzīvojamā apbūve, atbilstoši detālplānojumam.

2.3.4.4.4. Dabas teritoriju sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu, var būt peldvietas, laivu piestātnes, atpūtas vietas, informācijas izvietošana, gājēju takas.

2.3.4.6.1.5.1. Dabas teritorijas pārveidošana par mežaparku, parku, skvēru, citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju vai tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritoriju atļauta, izstrādājot attiecīgu detālplānojumu un labiekārtošanas projektu.

2.3.5.2. objektiem, kuriem saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ir izsniegts kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

2.3.4.6.1.5.3. Jaunveidojamu zemes vienību izveidošanas un apbūves parametrus koplietošanas apstādījumu teritorijās nosaka, izstrādājot detālplānojumu.

2.3.4.6.2.4. Kapsētu teritorijas sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projekti, var būt apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve.

2.3.5.4. Turpmākajās izpētes teritorijās aizliegta būvniecība pirms izpētes un detālplānojuma izstrādes

### Prasības ēku funkciju maiņai

- Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ēku pirmajos stāvos, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus.

- Par publiskām telpām (mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem) aizliegts pārbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas telpas (piemēram, koridorus, ratiņtelpas, vējtverus).

- Nav atļauts palielināt apbūves blīvumu esošajos daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmos.

### Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības

- Ēku izvietojumu un orientāciju izvēlas tā, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtrauktas insolācijas ilgumu.

- Teritoriju, ēku un citu būvju dabīgo un mākslīgo apgaismojumu nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### Ugunsdrošības prasības

- Ainažu pilsētā un lauku teritorijā noteiktas piecas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsībai (kartē apzīmētas ar pelēkas krāsas laukumu sarkanā aplī ar sarkanu krustu).

- Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī ražošanas uzņēmumu saimniecības ēkām, starp lauksaimniecības produkcijas ražošanas un cita veida ražošanas uzņēmumu ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem.

- Nosakot ugunsdrošības attālumus, jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas" prasības.

- Ceļu krustojumos, iebrauktuvēs, pie dzīvojamām mājām un citiem objektiem jāuzstāda norādījuma zīmes ar attiecīgā objekta vai ēkas nosaukumu, lai atvieglotu civilās aizsardzības sistēmas reaģēšanas spēku ātrāku nokļūšanu negadījuma vietā.

- Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu, iedzīvotāju apziņošanas sistēmu avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā veido Ainažu pilsētas domes un tās iestāžu atbalsts VUGD iedzīvotāju apziņošanā ar pašvaldības un tās iestāžu transportu. Trauksmes sirēna var tikt uzstādīta uz Ainažu ugunsdzēsības muzeja ēkas.

- Plānojot lielu rūpniecisku objektu būvniecību ar sprādzienbīstamu vidi un objektus, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), jāizstrādā civilās aizsardzības pasākumu plāns un jāparedz cilvēku evakuācija saskaņā ar Latvijas valsts standartu 446.

- Teritorijās piekrastē, kurās pastāv applūšanas draudi, Ainažu dome organizē iedzīvotāju evakuāciju un izmitināšanu.

### Aizsardzība pret trokšņiem

Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķinam izraudzītajos punktos, arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām

Ainažu teritorijas plānojumā izdalītas un ar atšķirīgiem apzīmējumiem kartē parādītas teritorijas ar šādu plānoto (atļauto) izmantošanu:

### Dzīvojamās apbūves teritorijas

1. Dzīvojamās apbūves teritorijas ietver savrupmāju dzīvojamās apbūves, savrupmāju dzīvojamās retinātas apbūves, dzīvojamās daudzstāvu (3 stāvu) daudzdzīvokļu apbūves un dzīvojamās mazstāvu (2- stāvu) daudzdzīvokļu apbūves  teritorijas.

#### Savrupmāju apbūves teritorijas

| 1. Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) |
| Attēlojums kartē | Dzeltens slīps rūtojums |
| Apzīmējums | DzS |
| - Prasības teritorijas izmantošanai |  |
| 1) Primārais izmantošanas veids | Savrupmāja, dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). |
| 2) Sekundārais izmantošanas veids | Atsevišķā zemes vienībā, tuvākās teritorijas apkalpošanai paredzēts sabiedrisks un darījumu objekts: ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde (privāts mājas bērnudārzs), mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts |
| 3) Palīgizmantošana | Saimniecības ēkas (ne vairāk kā 2 vienā zemes vienībā), sporta būve kā palīgizmantošana ģimenes vajadzībām, telpas individuālā darba vajadzībām, garāža. |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| 1) Minimālā zemes vienības platība | 1200 m2 |
| 2) Apbūves blīvums | 30% |
| 3) Minimālā brīvā teritorija | 60% |
| 4) Būvju maksimālais augstums | 9 metri |
| 5) Ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| 6) Minimālā zemes vienības fronte | Savrupmājai:20 metri; dvīņu mājai – 30 metri (2 zemes vienības). |
| 7) Būvlaide | 6 metri |
| 8) Apbūves līnija | 3 metri |
| 6. Citas prasības zemes vienības izmantošanai | - Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu dvīņu mājas daļu un vienu saimniecības ēku; - dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides; - ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams ar būvvaldi vai nosakāms detālplānojumā; - piebraucamo ceļu un taciņu segumam vēlams izmantot bruģi; - minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: 2 vietas. |
| 7. Prasības jaunu savrupmāju teritoriju plānošanai un būvniecībai | - Jaunas ēku apbūves teritoriju (vairāk nekā 6 māju grupa) veidošanai izstrādā detālplānojumu. - Būvniecību jaunās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves. - Veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (vairāk nekā 6 māju grupa), jāparedz neapbūvētas labiekārtotas teritorijas (apstādījumi, zaļās zonas, alejas u.tml.) vai neapbūvētas dabas teritorijas, kas neietilpst apbūvētajās teritorijās un ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Orientējoši uz 1 ha lielu jaunu savrupmāju apbūves teritoriju jāparedz vismaz 0,1 ha labiekārtotas sabiedriskās ārtelpas teritorijas vai dabas teritorijas. Šajās teritorijās neietilpst ūdenstilpnes un ūdensteces ar aizsargjoslām, kā arī ielu un ceļu braucamās daļas. - Veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritoriju ierobežo sarkanās līnijas; jāņem vērā, ka dzīvojamā apbūve nav veidojama tuvāk par 100 m no Valsts galvenā autoceļa A1 ass un ne tuvāk par 60 m no 1.šķiras valsts autoceļa P15. |

#### Savrupmāju retinātas apbūves teritorijas

Savrupmāju retinātas apbūves teritorijas plānotas Ainažu pilsētā starp Valdemāra ielu un dabas liegumu “Randu pļavas”.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Savrupmāju un to palīgēku apbūve |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) |
| Attēlojums kartē | Dzeltens slīps rūtojums |
| Apzīmējums | DzSr |
| - Prasības teritorijas izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve |
| Sekundārais izmantošanas veids | Atsevišķā zemes gabalā, tuvākās teritorijas apkalpošanai paredzēts sabiedrisks un darījumu objekts: ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde (privāts mājas bērnudārzs), mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēkas (ne vairāk kā 2 vienā zemes vienībā), sporta būve kā palīgizmantošana ģimenes vajadzībām, telpas individuālā darba vajadzībām, garāža. |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | 2500 m2 |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Minimālā brīvā teritorija | 60% |
| Būvju maksimālais augstums | 9 metri |
| Ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| Minimālā zemes vienības fronte | Savrupmājai:20 metri; dvīņu mājai – 30 metri (2 zemes vienības). |
| Būvlaide | 6 metri |
| Apbūves līnija | 3 metri |
| - Prasības jaunu savrupmāju teritoriju plānošanai un būvniecībai | - Būvlaide nosaka minimālo attālumu no ielas (ceļa sarkanās līnijas); - ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams ar būvvaldi vai nosakāms detālplānojumā, - piebraucamo ceļu un taciņu segumam vēlams izmantot bruģi, - minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: 2 vietas; - jaunas apbūves teritoriju veidošanai izstrādā detālplānojumu, - būvniecību jaunās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves. - veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (vairāk nekā 6 māju grupa), jāparedz neapbūvētas labiekārtotas teritorijas (apstādījumi, zaļās zonas, alejas u.tml.) vai neapbūvētas dabas teritorijas, kas neietilpst apbūvētajās teritorijās un ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Orientējoši uz 1 ha lielu jaunu savrupmāju apbūves teritoriju jāparedz vismaz 0,1 ha labiekārtotas sabiedriskās ārtelpas teritorijas vai dabas teritorijas. Šajās teritorijās neietilpst ūdenstilpnes un ūdensteces ar aizsargjoslām, kā arī ielu un ceļu braucamās daļas. - Meliorācija paredzama, ņemot vērā iepriekšizveidotās sistēmas. - būvniecība veicama, maksimāli saglabājot dabas pamatni un esošos kokus. |

#### Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijas

1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas plānojumā noteiktas atbilstoši esošajai situācijai (esošās divstāvu daudzdzīvokļu māju teritorijas Ainažu pilsētā, Mērnieku ciemā un mājas “Jostiņas” lauku teritorijā). Jaunas mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas netiek plānotas.

| 2. Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, rindu māju un dvīņu māju apbūve |
| --- | --- |
| 3. Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve (0701) |
| Attēlojums kartē | Gaiši brūnas krāsas slīps rūtojums |
| Apzīmējums | DzMa |
| 4. Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Daudzdzīvokļu mājas, rindu māja, dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), savrupmāja. |
| Sekundārais izmantošanas veids | Sociālās aprūpes iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde, pārvaldes iestāde, vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ja attiecīgajā zemes vienībā iespējams nodrošināt nepieciešamo autostāvvietu skaitu; vietējas nozīmes sporta būve. |
| Palīgizmantošana | saimniecības ēkas |
| 5. Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Rindu mājām 600 m2; savrupmājām – 1200 m2, citos gadījumos –1500 m2 |
| Apbūves blīvums | - Daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 40%, - dvīņu mājas apbūvei - 30%, - rindu mājas apbūvei - 35%, - savrupmājas apbūvei - 30%, - tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādei - 40%, - sporta būvēm – 20%. |
| Minimālā brīvā teritorija | - Daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 35%, - dvīņu mājas apbūvei - 40%, - rindu mājas apbūvei - 35%, - savrupmājas apbūvei - 60%, - tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektiem - 30%, - sporta būvēm - 20%, - pirmsskolas bērnu iestādēm – ne mazāk par stāvu kopplatību. |
| Minimālā zeme vienības fronte | Rindu mājām 7,5 metri; citos gadījumos – 20 metri, ja detālplānojumā nav noteikts citādi. |
| Būvju maksimālais augstums | 12 metri |
| Ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| Būvlaide | 6 metri |
| Apbūves līnija | 3 metri |
| 6. Citas prasības zemes vienības izmantošanai | - Teritoriju apbūve atļauta pēc maģistrālo inženierkomunikāciju un ceļu izbūves. - Teritorijās ar iedibinātu būvlaidi būves izvieto uz būvlaides. Rindu mājas izvieto uz būvlaides. Citos gadījumos būvlaide nosaka minimālo ēkas attālumu no sarkanās līnijas. - Ja rindu ēkas zemes vienība robežojas ar savrupmājas sānpagalmu un rindu ēkas gala siena atrodas uz robežas, starp abiem zemes gabaliem, tad rindu ēkas gala sienu būvē kā pretuguns mūri, ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi, Daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli. - Pie atkritumu konteineru novietnēm piekļūšanai jāparedz ceļš 3 m platumā. - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts drīkst atrasties galvenās ēkas pirmajā stāvā; atļauts objekta vajadzībām izmantot zem tā esošo pagrabstāvu. |

#### Daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijas

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas plānojumā noteiktas atbilstoši esošajai situācijai (Ainažu pilsētā gar Kr.Barona ielu). Jaunas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas netiek plānotas.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve (0702) |
| Attēlojums kartē | Brūnas krāsas slīps rūtojums |
| Apzīmējums | DzDa |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams |
| Sekundārais izmantošanas veids | - Vietējas nozīmes pārvaldes iestāde; - vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ja attiecīgajā zemes vienībā iespējams nodrošināt nepieciešamo autostāvvietu skaitu; būvniecības iecerei veic būvniecības publisko apspriešanu; - vietējas nozīmes sporta būve. |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēka. |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | 75 m2 uz vienu dzīvokli. |
| Apbūves blīvums | - Daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 40%, - pārvaldes, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādei - 40%, - sporta būvēm – 20%. |
| Apbūves intensitāte | 110% |
| Minimālā brīvā teritorija | 40% |
| Minimālā zeme vienības fronte | 20 metri, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. |
| Būvju maksimālais augstums | 15 metri |
| Ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6 metri |
| Apbūves līnija | 6 metri |
| Citas prasības zemes vienības izmantošanai | - Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkās, sabiedriskos tirdzniecības un pakalpojumu objektos nodrošina pieslēgumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam. - Zemes vienībā jāparedz vieta automašīnas novietošanai (stāvvieta vai garāža) vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli. - Pie atkritumu konteineru novietnēm piekļūšanai jāparedz ceļš 3 m platumā. - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts drīkst atrasties galvenās ēkas pirmajā stāvā; atļauts objekta vajadzībām izmantot zem tā esošo pagrabstāvu. |

### Publiskās apbūves teritorijas

- Publiskās apbūves teritoriju kategorijā ietvertas sabiedrisko objektu apbūves teritorijas, jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas un tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas.

#### Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

1. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas plānotas atbilstoši esošajai situācijai un plānotas jaunas teritorijas skolas un tās stadiona apkārtnē, sporta halles izbūvei un iedzīvotāju atpūtas vajadzībām.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas izmantojamas pārvaldes iestāžu un cita veida sabiedriska nekomerciāla rakstura iestāžu un uzņēmumu, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, apbūvei. |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa un kods | Sabiedriskas nozīmes objekti (09), izņemot Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta (0907). |
| Attēlojums kartē | Sarkans smalks slīps rūtojums |
| Apzīmējums | PS |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | - Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde; - Reliģiska iestāde; - Izglītības iestāde; - Kultūras iestāde; - Ārstniecības un veselības aprūpes iestāde; - Sociālās aprūpes iestāde; - Sporta būve; - Ugunsdzēsēju depo; - Valsts aizsardzības un drošības iestāde. |
| Sekundārais izmantošanas veids | Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts. |
| Palīgizmantošana | - Dzīvoklis; - Saimniecības ēka; - Garāža, autostāvvieta. |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves intensitāte | 60 –150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai; apbūves intensitāti precizē būvobjekta ģenerālplānā vai detālplānojumā. |
| Minimālā brīvā teritorija | 20%, ja normatīvajos aktos vai detālplānojumā nav noteikts citādi. |
| Būvju maksimālais augstums | 12 metri; Būvju augstumu iespējams palielināt līdz 15 m, ja tas pamatots detālplānojumā. |
| Ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6 metri |
| Apbūves līnija | 6 metri |
| - Citas prasības zemes vienības izmantošanai | - Objekta būvprojekta sastāvā izstrādā teritorijas labiekārtojuma projektu; - Teritorijas aizliegts nožogot, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi, vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žodziņš ne augstāks par 1 metru. |

#### Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas

- Kā jauktas darījumu un sabiedrisko teritorijas plānojumā ir noteiktas teritorijas, kuras galvenokārt paredzētas tirdzniecības, pakalpojumu objektu un citu komerciāla rakstura uzņēmumu izvietošanai. Teritorijās atļauta arī sabiedrisku objektu būvniecība. Teritorijas atrodas galvenokārt pie Tallinas šosejas un Brīvības ielas.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas, kas paredzētas komerciāla rakstura darījumu iestāžu objektu apbūvei un to darbības nodrošināšanai. |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kodi | Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (08); Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901); Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (0902); Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (0903); Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve (0904); Reliģisko iestāžu ēku apbūve (0905); Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūve (0906); Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa (0908); Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve (0910). |
| Attēlojums kartē | Sarkans slīps rūtojums |
| Apzīmējums | PSD |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| - Primārais izmantošanas veids | Darījumu un komerciāla rakstura objekts: - Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts; - Servisa uzņēmums; - Motelis, kempings, viesnīca; - Biroja telpas; - Degvielas uzpildes stacija pie Valdemāra ielas un Tallinas šosejas krustojuma; - Sabiedriska iestāde; - Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde; - Kultūras iestāde. |
| Sekundārais izmantošanas veids | - Izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu - vieglās ražošanas uzņēmums; - savrupmāja, dvīņu māja. |
| Palīgizmantošana | - Dzīvoklis; - Saimniecības ēka, garāža. |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves intensitāte | 60 –150% |
| Minimālā brīvā teritorija | 20%, ja normatīvajos aktos vai detālplānojumā nav noteikts citādi. |
| Būvju maksimālais augstums | 12 metri būvju augstumu iespējams palielināt līdz 15 m, ja tas pamatots skiču projektā vai detālplānojumā, |
| Ēku stāvu skaits | Netiek noteikts |
| Būvlaide | 6 metri. Ja ielai ir iedibināta būvlaide, ēku novieto uz tās. |
| Apbūves līnija | 3 metri |
| - Citas prasības zemes vienības izmantošanai | - Būvprojekta sastāvā jāizstrādā teritorijas labiekārtojuma projekts, - teritorijas aizliegts nožogot, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi, vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žodziņš ne augstāks par 1 metru, - dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgās dzīvojamo ēku apbūves teritoriju noteikumi. |

#### Tūrisma un rekreācijas teritorijas

- Tūrisma un rekreācijas teritorijas plānotas Rīgas jūras līča piekrastē (pludmales daļa no Blusupītes dienvidu virzienā) un pie Salacas (teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai un tūrisma objektu izveidei pie mājām “Vecvietas”, “Krastkalni”, “Selgas”, iepretīm Pietraga Sarkanajām klintīm, pie mājām “Krasti”, “Muižnieki”, “Žvīguļi”, “Salenieki” un zemes gabalā “Senču klintis” un “Irnumi-2”.

- Papildus tiek izdalīta pludmales teritorija (apzīmējums PL, attēlojums kartē – baltas krāsas laukums ar sārtu vertikālu svītrojumu)

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas izmantojamas tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanai, ar tūrisma un atpūtas industriju saistīto uzņēmumu izvietošanai. |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (mērķi) | Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801); Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti (0910). Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa (0908). |
| Attēlojums kartē | Oranžs slīps rūtojums |
| Apzīmējums | PT |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Viesnīca, pansija, tūristu mītne, atpūtas pakalpojumu objekts, atklāta sporta laukums un cita tūrismu un atpūtu saistītā infrastruktūra (kempinga vieta, telšu vieta, ugunskura vieta u.c.) |
| Sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu | Dzīvojamā ēka, sporta būve. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis, saimniecības ēka; garāža. |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Minimālā brīvā teritorija | 50% |
| Ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6 metri |
| Apbūves līnija | 3 metri |
| - Citas prasības teritoriju izmantošanai un uzturēšanai | - Ierīkojot telšu, kempingu u.c. atpūtas vietas, tās jānodrošina ar iekārtotu ugunskura vietu, atkritumu tvertnēm, tualeti; ieteicams izveidot piebraucamo ceļu un vietas automašīnu novietošanai, kā arī apzīmēt dabā ar informācijas zīmēm. - Apbūve veicama, ievērojot vēsturiskās apbūves tradīcijas. - Upju, ezeru un dīķu krastus regulāri tīra, tikai vietās, kur paredzēts veidot atvērtu skatu uz ūdensobjektu, labiekārtotu atpūtas vietu t.sk. laivotāju pieturvietu. - Atpūtas vietu iekārtošanā jāņem vērā dabas parka “Salacas ieleja” un dabas lieguma “Randu pļavas” dabas aizsardzības plāna nosacījumi. |

### Ražošanas objektu apbūves teritorijas

1. Ražošanas objektu teritoriju kategorijā ietilpst jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas un tehniskās apbūves teritorijas.

#### Jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas

            - Jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas plānojumā noteiktas atbilstoši esošajai situācijai un paredzot to attīstību Ainažu ostas teritorijā.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas paredzētas vieglās ražošanas, servisa, transportapkalpes un komercapbūves objektu attīstībai. Teritorijās var izvietot arī degvielas uzpildes stacijas, biroju telpas, sporta, tūrisma un rekreācijas objektus, mazumtirdzniecības un citus pakalpojumu objektus. |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kodi | Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801); Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001); Noliktavu apbūve (1002); Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901); Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (0903); Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūve (0906); Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve (0910); Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve (14). |
| Attēlojums kartē | Violets slīps rūtojums |
| Apzīmējums | JRD |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Vispārīgs ražošanas uzņēmums; Vieglās rūpniecības uzņēmums; Vairumtirdzniecības iestāde; Noliktava; Garāža, stāvvieta; Tehniskās apkopes stacija; Inženierkomunikāciju objekts; Lauksaimniecības ražošanas uzņēmums. |
| Sekundārais izmantošanas veids | Darījumu iestāde; Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts; Degvielas uzpildes stacija; Sporta un atpūtas objekts; Zinātnes iestāde; Pārvaldes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves intensitāte | 50-150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Ēku stāvu skaits | 15 metri, ja augstumu nenosaka ražošanas tehnoloģiskā procesa īpatnības vai detālplānojuma prasības. |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |
| Apbūves līnija | 3 metri, ja normatīvo aktu prasības to nenosaka citādi.. |
| 6. Citas prasības zemes vienību apbūvei un apsaimniekošanai | - Jāveic teritoriju sakārtošana atbilstoši katra konkrētā objekta situācijai (teritorijas sakopšana, bīstamo objektu nojaukšana u.tml.). - Teritoriju sakārtošana veicama saskaņā ar vides aizsardzības institūciju nosacījumiem. - Aizsargjoslu (aizsargjoslas) iekļauj funkcionāli nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā - Lineāro būvju (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka, atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam, citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā aizsargjoslas, - Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi. - Jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu gar ielu nosaka, izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā paredz pasākumus zemesgabalu ārpus rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijām aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu. - Atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā. - Teritorijas atļauts nožogot ar blīvu žogu. - Mazumtirdzniecības veikals, kā palīgizmantošana, jāizvieto galvenajā ēkā. - Vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem. - Vietās, kur teritorijas plānojumā starp ielu un ražošanas teritoriju nav paredzēta dabas vai labiekārtotas koplietošanas teritorijas, ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus gar ielas fronti. - Prasības pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas 2.3.2.2. punktā. |

#### Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas paredzētas industriāla rakstura objektu apbūvei, kuru primārā funkcija nav rūpnieciskā ražošana (noliktavas, garāžas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi, inženierbūves, komunālo pakalpojumu uzņēmumi). |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kodi | Noliktavu apbūve (1002); Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801). Satiksmes infrastruktūras objekti (11), izņemot lidlauku apbūve (1105) un Daudzstāvu autostāvvietu apbūve (1108). |
| Attēlojums kartē | Pelēks slīps rūtojums |
| Apzīmējums | RT |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Vispārīgs ražošanas uzņēmums; Vairumtirdzniecības iestāde; Lauksaimniecības ražošanas uzņēmums. Noliktava, garāža, stāvvieta; Atklātas uzglabāšanas laukums; Inženierkomunikāciju objekts. Tehniskās apkopes stacija; |
| Sekundārais izmantošanas veids | Degvielas uzpildes stacija; Autoservisa pakalpojumu objekts; Ilglaicīgas uzturēšanās auto stāvlaukumi; Lietotu auto tirdzniecības vietas; Darījumu iestāde, Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai: |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves intensitāte | 50-150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Ēku stāvu skaits | 16 metri, ja augstumu nenosaka ražošanas tehnoloģiskā procesa īpatnības vai detālplānojuma prasības. |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |
| Apbūves līnija | 3 metri, ja normatīvo aktu prasības to nenosaka citādi.. |
| - Citas prasības teritoriju izmantošanai | - Jāveic teritoriju sakārtošana atbilstoši katra konkrētā objekta situācijai (teritorijas sakopšana, bīstamo objektu nojaukšana u.tml.). - Nepieciešams apzināt visas artēziskās akas, t.sk. bezsaimnieku, plānot to sakārtošanu vai tehniski nederīgo aku tamponēšanu atbilstoši MK 01.02.2000 noteikumiem Nr. 38 “ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, MK 20.01.2004 noteikumiem Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” - Teritoriju sakārtošana veicama saskaņā ar vides aizsardzības institūciju nosacījumiem. |

#### Tehniskās līnijbūvju teritorijas

| - Teritoriju izmantošanas veidi | Elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes kanalizācijas, telekomunikāciju tīklu un citu inženierkomunikāciju un ar to saistīto tehnisko būvju izvietošanas teritorijas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Attēlojums kartē |  | Aizsargjoslas apzīmējums kartē |
| Telekomunikācijas (sakaru līnijas) | Tumši violeta raustīta līnija |  | - |
| Elektrolīnijas (vidēja un zema sprieguma elektrolīnija) | Violeta līnija ar bultu un punktu attēlojumu |  | Violets slīps svītrojums |
| Maģistrālais ūdensvads (ūdensvads) | Tumši zila līnija ar punktiem |  | - |
| Maģistrālais kanalizācijas vads (kanalizācijas vads) | Gaiši brūna līnija ar krustotu apli |  | - |
| Ūdens ņemšanas vietas (artēziskie urbumi) | Tumši zils aplis ar krustu un artēziskā urbuma numuru |  | Tumši zila pārtraukta līnija |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (12) |  |  |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |  |  |
| Primārais izmantošanas veids | Inženierkomunikāciju objekts (inženierkomunikācija, inženierbūve) |  |  |
| Sekundārais izmantošanas veids | Netiek paredzēts |  |  |
| Palīgizmantošana | Būves un citi izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro izmantošanas veidu (inženierapgādi un inženierkomunikāciju teritoriju apsaimniekošanu) |  |  |
| - Prasības zemes vienību izmantošanai |  |  |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Lineāro būvju (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka, atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā aizsargjoslas. |  |  |
| Apbūves blīvums | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām |  |  |
| Apbūves intensitāte | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām |  |  |
| Minimālā brīvā teritorija | Lineārajām būvēm - atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām; iekārtu un ēku izvietojumam: - 20% |  |  |
| Minimālā zeme vienības fronte | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |  |  |
| Būvju maksimālais augstums | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |  |  |
| Ēku stāvu skaits | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |  |  |
| - Telekomunikācijas (sakaru līnijas) |  |  |  |
| 5.1. Prasības teritorijas izmantošanai ap telekomunikācijām | - Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas metodikā ietvertās normas. - Lattelekom SIA publiskajam tīklam pieslēdzamiem privātiem telekomunikāciju tīkliem jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanai publiskajam telekomunikāciju tīklam. - Ja ar privāta tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam, saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu. - Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa sakaru iekārtām. - Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāiekārto un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem. - Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt Lattelekom SIA par teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību. - Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt Lattelekom SIA par nākamajā gadā plānoto ielu rekonstrukciju |  |  |
| 5.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikācijām (sakaru līnijām) | - Gar pazemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas telekomunikāciju līnijām - 2,5 m; - Ap virszemes un pazemes telekomunikāciju kabeļu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem- 3,0 m attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas; - Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 m - 2,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; - Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 m - 3,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem. |  |  |
| 5.3. Aprobežojumi aizsargjoslā gar telekomunikācijām (sakaru līnijām) | Papildus vispārīgajiem aprobežojumiem aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu: - aizliegts veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,5 m un planēšanu ar tehniku; - Aizliegts stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; - Aizliegts zem gaisvadu sakaru līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas; - Aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt sakaru līniju un iekārtu bojājumus. |  |  |
| - Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli |  |  |  |
| 6.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem | Gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas šādas aizsargjoslas: - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem- 5 m katrā pusē no cauruļvada malas; - gar pašteces kanalizācijas vadiem- 3 m katrā pusē no cauruļvada malas; - ūdenstorņiem, sūkņu un ūdens apstrādes stacijām– 5 m rādiusā; - kanalizācijas sūkņu stacijām- 5 m rādiusā. |  |  |
| 6.2. Aprobežojumi aizsargjoslā gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem | Papildus vispārīgajiem aprobežojumiem aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu: - aizliegts veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku; - aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0.3 m, bet aramzemē - dziļāk par 0.45 m, kā arī bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku veikt grunts planēšanu; - aizliegts stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi avārija, tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko paziņo zemes īpašniekam. Zemes īpašniekam šādā gadījumā atlīdzība netiek izmaksāta; - aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, kūtsmēslu un ķīmisko vielu glabātavas; - aizliegts ierīkot sausās tualetes, samazgu bedres, notekūdeņu filtrācijas iekārtas un citus augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas avotus. |  |  |
| - Elektrolīnijas |  |  |  |
| 7.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar elektrolīnijām | - lauku teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - līdz 20 kilovoltiem- 10 m, - no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem- 20 m, - virs 110 kilovoltiem- 30 m; - gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām blīvi apdzīvotās vietās- - līdz 20 kilovoltiem- 2 m, - no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem- 4 m, - virs 110 kilovoltiem- 8 m; - gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām- 1 m attālumā no kabeļu līnijas ass; - ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām- 1m attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. |  |  |
| 7.2. Aprobežojumi aizsargjoslā gar elektrolīnijām | Papildus vispārīgajiem aprobežojumiem aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu: - Aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem; - aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas; - aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos; - aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas. |  |  |
| - Meliorācijas būves un ierīces |  |  |  |
| 8.1. Aizsargjoslas gar meliorācijas būvēm un ierīcēm | Aizsargjoslas platums: 10 m - ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm. |  |  |
| 8.2. Aprobežojumi aizsargjoslā gar meliorācijas būvēm un ierīcēm | Papildus vispārīgajiem aprobežojumiem aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu: - Aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; - aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens krāvumus; - aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus. |  |  |
| - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |  |  |  |
| 9.1. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām | Sanitārās aizsargjoslas platums: 50 m no teritorijas ārējās robežas. |  |  |
| 9.2. Aprobežojumi aizsargjoslā ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām | Papildus vispārīgajiem aprobežojumiem aizsargjoslā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu: - aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; - aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos; - aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām, komunikācijām, elektrolīnijām, elektrostacijām, naftas un gāzes vadiem, sūkņu stacijām un pazemes rezervuāriem; - aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas. |  |  |
| 10. Citas prasības | Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi. Vismaz 5 % no apbūves platības paredz apstādījumiem. |  |  |

#### Ceļi un ielas (satiksmes infrastruktūra)

- Plānojumā noteiktas teritorijas ceļiem, ielām, ar satiksmi saistītai infrastruktūrai (tiltiem, automašīnu stāvvietām, sabiedriskā transporta pieturām) un ceļu aizsargjoslām. Teritorijās izvieto arī maģistrālās inženierkomunikācijas.

| - Galvenie teritoriju izmantošanas veidi | Teritorijas izmantojamas satiksmes infrastruktūras un izbūvei, uzturēšanai, darbības nodrošināšanai un attīstībai. Ielu sarkano līniju robežās izvieto arī inženierkomunikāciju izvietošanai |  |
| --- | --- | --- |
| - Galvenais nekustamo īpašumu lietošanas mērķu grupa un kods | Satiksmes infrastruktūras objekti (11), izņemot lidlauku apbūve (1105) un daudzstāvu autostāvvietu apbūve (1108). |  |
| Attēlojums kartē | Melnas robežas ar tumši pelēkas krāsas pildījumu – pašvaldības ceļš, iela. Sarkanas robežas ar pelēkas krāsas pildījumu - iela sarkanajās līnijās. Sarkans pildījums – valsts autoceļš ar asfaltbetona segumu. Dzeltens pildījums – valsts autoceļš ar grants segumu. Skat. arī tematisko karti “Ainažu pilsētas ar l.t. teritorijas plānojums. Ainažu pilsēta. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Ielu struktūra”, kurā attēlots principiālais perspektīvo ielu izvietojums. |  |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |  |
| Primārais izmantošanas veids | Valsts un pašvaldības autotransporta, velosipēdu un gājēju satiksme un satiksmes apkalpes būves: ielas, ceļi, gājēju un velosipēdistu ceļi, autoostas, īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi |  |
| Sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu | Maģistrālās inženierkomunikācijas (izvieto galvenokārt starp brauktuvi un sarkano līniju vai ceļa aizsargjoslu) |  |
| Palīgizmantošana | Ar ceļu funkciju saistīti pakalpojumu objekti |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, precizē skiču/ tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |  |
| Apbūves blīvums | Nosaka skiču/ tehniskajā projektā, ja nepieciešams - detālplānojumā |  |
| - Prasības ielu izbūvei un rekonstrukcijai un prasības jaunu teritoriju un objektu ierīkošanai |  |  |
| - Jaunu jebkuras nozīmes ielu, gājēju celiņu vai veloceliņu izbūvei izstrādā detālplānojumu. - Pamatattālumus starp ielu sarkanajām līnijām nosaka atbilstoši ielu klasifikācijai un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, t.sk. LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. - Ielām, kurām veikta kompleksa pazemes komunikāciju un virszemes seguma rekonstrukcija, aizliegta atkārtota virszemes seguma pārrakšana vismaz 5 gadus pēc rekonstrukcijas veikšanas, izņemot avārijas novēršanas gadījumus. Pēc avārijas novēršanas, ielas virszemes segums pilnībā atjaunojams. - Zemes īpašumu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus ūdens novadīšanai un caurvadīšanai sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar pilsētas domes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. - Pilsētas dienestam ir tiesības pārbūvēt un ierīkot maģistrālos pilsētas grāvjus privātos zemes īpašumos saskaņā ar detālplānojumu, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemes īpašuma īpašnieku. - Ielas un ielu pārejas projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. - Jaunu atsevišķu objektu un apbūves teritoriju sasaisti ar valsts autoceļiem jāveido, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, - plānojot šo teritoriju piesaisti vispirms pašvaldības autoceļiem ar turpmāku izeju uz valsts autoceļiem. - Jaunus ielu pieslēgumus vēlams veidot tikai pie tādas pašas kategorijas ielas vai ielas, kas ir vienu kategoriju augstāka vai zemāka, atbilstoši teritorijas plānojumā dotajai ielu klasifikācijai. - Gadījumos, kad jāveido pieslēgumi maģistrālajām ielām, vēlams veidot tām paralēlas blakus ielas ar pieslēguma iespējām. Realizējot projektus uz valsts galvenā autoceļa A1, tiek veidota dublieriela, un J.Raiņa ielas un Kr.Barona ielu tiešie pieslēgumi A1 ir likvidējami un pieslēdzami dublierielai. 1) - Jaunveidojamā dzīvojamā kvartāla detālplānojumā izstrādā risinājumu paralēlai ielai valsts autoceļam bez tieša pieslēguma tam. - Jaunbūvējamiem apkalpes objektiem vēlams izveidot apvienotu piebrauktuvi, lai samazinātu krustojumu skaitu. - Visām ielām ierīko ielu un krustojumu apgaismojumu. - Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, par pamatu jāņem šādi pilsētas ceļu zemes nodalījuma joslu platumi: - savienojošiem ceļiem: 15,5 m, - pievedceļiem: no12,5 m līdz 14,5 m. (13) Jebkuras nozīmes ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes iesedz ar cieto segumu. |  |  |
| - Prasības teritoriju palīgizmantošanām | - Pagaidu būvi: (piemēram, kioski, paviljoni, nojumes, sabiedriskā transporta pieturvietas u.c. būves, kuru būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam), nojauc būves īpašnieks līdz ar būves pagaidu statusa izbeigšanos. - Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas pilsētas domē. |  |
| - Prasības teritorijas uzturēšanai | - Pilsētas dienests uztur kārtībā ielu un laukumu brauktuves, kā arī pilsētas kopējo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. - Nepieciešama seguma kvalitātes uzlabošana .... ielām atbilstoši to kategorijai. |  |
| - Ceļu un ielu klasifikācija |  |  |
| - Valsts autoceļi | Valsts galvenais autoceļš: A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži). Valsts 1.šķiras autoceļš: P 15 Ainaži – Matīši. Valsts 2. šķiras autoceļš V145 Vecsalaca – Mērnieki. |  |
| - Pašvaldību ceļi | (1-1) Dzeņi-Līči; (1-20) Lagaste-Rāmnieki-Vilcini; (1-21) Šalkas-Korģene; (1-22) Pašupes-Akmeņi; (1-23) Raiņa iela – Eiboki; (1-50) Zariņi-Pašupes; (1-52) Grantskalni-Līčupītes; (1-53) Vanagi-Dzintarkalni; (1-54) Ruļļi-Vecsaulītes; (1-55) Mērnieku skola-Bernhardi; (1-57) Branti-Bīskapi; (1-58) Saules iela – Zariņi; (1-59) Via Baltica – Lapsas; (1-60) Avotkalni-Kraujmalas; (1-61) Jostiņi-Pļavmalas; (1-62) Šalkas-Saklauri; (1-63) Mērnieki-Vētras; (1-65) Šoseja-Indāni; (1-66) Kr.Barona iela – Zvēraudzētava; (1-67) Zemenes-Jaunsilmalas;; (1-68) Zvēraudzētava-Tammisti; (1-70) Rāmnieki-Zemgaļi; (1-71) Valmieras ceļš-Vietnieki; (1-72) Bērtuļi-Ēkāju ceļš; (1-74) Valmieras ceļš-Kalniņi; (1-75) Vīganti-Zaļumnieki; (1-76) Arāji-Krastmaļi; (1-78) Punči-Skēderi; (1-79) Zariņi-Ķirši; (1-81) Jaunapiņi-Osīši; (1-82) Eglītes-Kūdriņi (precizējot trasi); (1-83) Karj.Šalkas-Akmeņlejas (precizējot trasi); (1-84) Kļaviņu māju ceļš; (1-85) Silāji-Rozes; (1-150) Zariņi-Šķūņmeži; (1-151) Avotkalni-Kraujmalas; (1-155) Smilgas-Mērnieku skola; (1-156) Krastmaļi-Zemgaļi.. |
| - Plānotie jaunie pašvaldību ceļu posmi | Plānotie jaunie pašvaldību ceļu posmi ir pagarinājumi esošajiem pašvaldību ceļiem vai to precizēta trase atbilstoši dabā: - posms pie 1-165 Silvēji-Maztilleri; - posms pie 1-151 līdz Augstkalniem; - Vētras, pieslēdzoties 1-1 Dzeņi-Līči; - posms, kas savieno ceļus 1-76 Arāji-Krastmaļi un 1-156 Krastmaļi-Zemgaļi; - posms no 1-1 Dzeņi-Līči ziemeļu virzienā līdz grāvim; - pagarinājums ceļam 1-55 Mērnieku skola-Bernhardi; - posms pie 1-25 Putnakalni-Kārkliņi; - posms gar Igaunijas robežu. |  |
| - Maģistrālās ielas – ielas, kas savieno dažādas pilsētas daļas, nodrošina visas pilsētas apkalpošanu. Ielām raksturīga ļoti augsta satiksmes intensitātes pakāpe. | Šajā kategorijā ietilpst Ainažu pilsētas ielas: Valdemāra iela; Brīvības iela. |  |
| - Galvenās ielas - ielas, kas savieno galvenās maģistrālās ielas, nodrošina atsevišķu pilsētas rajonu apkalpošanu | Šajā kategorijā ietilpst Ainažu pilsētas ielas: J.Asara iela; Kr. Barona iela; Parka iela; Dārza iela; Baznīcas iela; Raiņa iela. |  |
| - Iekškvartālu ielas - pārējās ielas ar lokālu nozīmi | Šajā kategorijā ietilpst Ainažu pilsētas ielas: Aizsaules iela; Akmens iela; Avotu iela; Ceptuves iela; Gatves iela; Jūrmalas iela; Jūras iela; Kaiju iela; Kalna iela; Kāpu iela; K.Dāla iela; Krasta iela; Kuģu iela; Lauku iela; Liepu iela; Miera iela; Muzeja iela; Nākotnes iela; Ozolu iela; Puškina iela; Randu iela; Sporta iela; Zaļā iela; Ziedu iela. |  |
| - Pārējie ceļi | Atbilstoši to piederībai, klasificējami kā uzņēmumu ceļi un māju ceļi |  |
| 10. Ekspluatācijas aizsargjoslas |  |  |
| 10.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem | Aizsargjoslas gar autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu autoceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai. Ainažu lauku teritorijā autoceļiem tiek noteikti šādi aizsargjoslu platumi: - Valsts galvenajam autoceļam A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) - 100 m no ceļa ass uz katru pusi, t.sk. Ainažu pilsētas teritorijā; - Valsts 1.šķiras valsts autoceļam P15 Ainaži-Matīši - 60 m no ceļa ass uz katru pusi, t.sk. Mērnieku ciema teritorijā. - Valsts 2.šķiras autoceļiem un pašvaldības ceļiem – 30 m no ceļa ass uz katru pusi. Ainažu pilsētā un Mērnieku ciema teritorijā autoceļiem tiek noteikti šādi aizsargjoslu platumi: - Valsts galvenajam autoceļam A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) - 100 m no ceļa ass uz katru pusi un noteikta kā sarkanā līnija. - Valsts 1.šķiras valsts autoceļam P15 Ainaži-Matīši - 60 m no ceļa ass uz katru pusi; - pašvaldības ceļiem un ielām - 10 m līdz 15 m no ceļa ass uz katru pusi un noteikta kā sarkanā līnija. |  |
| 10.2. Aprobežojumi aizsargjoslā gar autoceļiem | Papildus vispārīgajiem aprobežojumiem aizsargjoslā: - aizliegts veikt jaunu dzīvojamo objektu būvniecību; - bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku, veikt jaunu sabiedrisko, darījumu vai ražošanas objektu būvniecību; - aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā samazinās ceļa pārredzamība vai palielinās aizputināmība; - aizliegts veikt kailcirtes gar I - III tehniskās kategorijas ceļiem 50 m platā joslā; - aizliegts veikt kailcirtes gar IV tehniskās kategorijas ceļiem 30 m platā joslā; - aizliegts veikt jebkurus celtniecības un montāžas darbus bez saskaņošanas ar Valsts ceļu dienestu; - bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku autoceļa aizsargjoslā aizliegts: - veikt būvniecības darbus; - veikt mehanizētus grunts rakšanas un uzbēršanas darbus; - stādīt kokus un krūmus, cirst kokus. |  |

### Neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu

Teritorijas plānojumā kā neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu ir noteiktas mežu teritorijas, lauksaimniecības zemes, ūdeņi, mežaparki, citas dabas teritorijas un labiekārtota sabiedrībai pieejama ārtelpa (parki, skvēri, u.tml.).

#### Mežsaimnieciskās teritorijas

- Teritorijas plānojumā kā mežsaimnieciskās teritorijas ir noteiktas mežu, krūmāju, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, apmežojamās teritorijas, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas izmantojamas mežsaimniecībai un kokmateriālu sagatavošanai, medniecībai, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītu pakalpojumu sniegšanai. Šajā kategorijā ietilpst arī apmežojamās teritorijas. |
| --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa un kods | Mežsaimniecība (02) |
| Attēlojums kartē | Fons, atbilstoši topogrāfiskajiem apzīmējumiem (mežs, retas mežs, jaunaudze, krūmājs, izcirtums, pļava) |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, medniecība, ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. |
| Sekundārais izmantošanas veids | - |
| Palīgizmantošana | Izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro izmantošanu. |
| - Prasības teritorijas apbūvei | - Apbūve atļauta tikai teritorijas primārās izmantošanas nodrošināšanai. |
| - Teritorijas izmantošanas nosacījumi | - Teritorijas izmantojamas saskaņā ar meža nozares normatīvajiem aktiem, dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem mežierīcības projektiem. - Jāņem vērā novietojums Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un videi draudzīgu saimniekošanas paņēmienu izmantošana mežu teritorijās. - Meža zemju transformācija atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Meža zemes transformēt citā izmantošanas veidā var tikai ar ikreizēju Valsts meža dienesta izsniegtu atļauju; nedrīkst pieļaut meža zemju sadrumstalošanu. - Īpaši aizsargājamo mežu teritorijas apsaimniekojamas saskaņā ar attiecīgajiem likumdošanas normatīviem (skat. MK noteikumi Nr.189 (08.05.2001.) “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”) un primāri izmantojamas rekreatīviem mērķiem. Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi Ainažu lauku teritorijā doti 1.pielikumā. - Skat. arī 2.3.5.2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. |
| - Aizsargjoslas |  |
| 7.1.Aizsargjoslas ap purviem | Līdz aizsargjoslu precizēšanai ap purviem mežsaimniecības teritorijās ir noteiktas aizsargjoslas ar mērķi saglabāt bioloģisko daudzveidību un stabilizēt mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā. Aizsargjoslas praktiski ir noteiktas pa piegulošo nogabalu robežām, bet ne lielākas kā: Šķūtes purvs; Līdz 100 m. Zilais purvs; Līdz 100 m. Augstākalna purvs; Līdz 100 m. Rismeža purvs; Līdz 50 m. Ķeru purvs; Līdz 50 m. Vīkšņu purvs; Līdz 50 m. Kalna purvs; Līdz 50 m. Avotnieku purvs; Līdz 10 m. Ekaju purvs; Līdz 10 m. Gaitu purvs; Līdz 10 m. Purvkalnu purvs; Līdz 10 m. Vecvietu purvs; Līdz 10 m. Viršu purvs; Līdz 10 m. |
|  | Aizsargjoslas precizējamas sadarbībā ar Valsts meža dienestu, nosakot īpašu ciršanas režīmu. |
| 7.2. Mežu aizsargjosla ap pilsētām | Mežu aizsargjosla ap Ainažu pilsētu netiek noteikta. |

#### Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas

- Plānojumā noteiktas teritorijas upēm ezeriem, dīķiem, grāvjiem un ar ūdeņu teritoriju izmantošanu saistītām transporta, rekreācijas, virszemes ūdeņu noteces būvēm u.c. infrastruktūru, kas saistīta ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu (slūžas, dambji u.c.). Nozīmīgākie virszemes ūdens resursi ir Salacas upe, kas šķērso Ainažu lauku teritorijas  R daļu ar pietekām Melnupīti un Noriņu, kas veido Salacas sateces baseina daļu un drenē 50% no teritorijas. Blusupīte un Vēverupīte pieder pie piekrastes mazbaseina un aizņem apmēram 1/3 no kopējās teritorijas.

- Jāievēro normatīvie akti un teritorijas plānojumā noteiktie nosacījumi Baltijas jūras Rīgas jūras līča piekrastes ūdens teritorijām.

| - Teritoriju izmantošanas mērķi (veidi) | Teritorijas izmantojamas ūdenssaimniecības, zivsaimniecības un rekreatīviem mērķiem (makšķerēšanai, atpūtai pie ūdens u.tml.). Teritoriju izmantošana var izrietēt no šo teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības, piemēram, tilti, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas un citas hidrotehniskas būves. |  |
| --- | --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa un kods | Ūdenssaimniecība (03); Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas (05) |  |
| Attēlojums kartē | Gaiši zilas krāsas laukuma topogrāfiskais apzīmējums vai līnija atbilstoši ūdensteces vai ūdenstilpes konfigurācijai. |  |
| Apzīmējums | - |  |
| Teritorijas robežas | Teritoriju robežas ūdenstecēm un ūdenstilpēm noteiktas no krasta līnijas, kur sākas sauszemes veģetācija. |  |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |  |
| Primārais izmantošanas veids | Ūdens uzkrāšana; Ūdens novadīšana; Sporta nodarbības; Rekreācija, atpūta; Makšķerēšana. |  |
| Sekundārais izmantošanas veids | Netiek paredzēts |  |
| Palīgizmantošana | Teritoriju izmantošana izriet no šo teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības, piemēram, tilti, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas un citas hidrotehniskas būves. |  |
| - Prasības būvēm ūdensteču un ūdenstilpju teritorijās | Teritoriju apbūve var izrietēt tikai no šo teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības, piemēram, tilti, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas un citas hidrotehniskas būves. |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |  |
| Būvju maksimālais augstums | 8 metri, ja to nenosaka funkcionālā nepieciešamība |  |
| Ēku stāvu skaits | 1,5 stāvi |  |
| Būvlaide | Ja to nenosaka normatīvo aktu prasības, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, bet Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |  |
| Apbūves līnija | Ja to nenosaka normatīvo aktu prasības, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |  |
| - Prasības teritorijas organizācijai un apsaimniekošanai | - Upju, ezeru un dīķu tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriskai, cilvēkiem jābūt iespējai brīvi pārvietoties gar krastu. - Upju un ezera krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju. - Ūdenstilpju un ūdensteču krastos jāievēro tauvas joslu un aizsargjoslu noteikumus. - Upju un ezera gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai. |  |
| - Aizsargjoslas |  |  |
| 8.1. Aizsargjoslas ap ūdenstilpēm | Aizsargjoslas noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. Aizsargjoslu platums: - Salacas upei - 100 m katrā krastā; - Blusupītei un Vēverupītei – lauku teritorijā 50 m; Ainažu pilsētas teritorijā - 10 m katrā krastā; - Melnupītei – lauku teritorijā 50 m; Ainažu pilsētas teritorijā - 10 m katrā krastā. - grāvjiem – 3 metri |  |
| 8.2. Aprobežojumi aizsargjoslā ap ūdenstilpēm | - aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas; - aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; - 50 m platā joslā aizliegts veikt kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai; - aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves; - aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām; - aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas. - Aizliegts uzsākt būvniecību bez detālplānojuma izstrādes. |  |
| 8.3. Aizsargjoslas ap ūdenstilpēm papildus aprobežojumi 10 metru joslā | - izvietot degvielas uzpildes stacijas; - celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā); - lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus; - ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi; - veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai; - iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai; - mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku; - veikt meža zemju transformāciju; - kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. |  |
| 8.4. Tauvas josla | - Saskaņā ar Zvejniecības likumu, tauvas josla tiek noteikta kājāmgājēju lietošanai, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai, vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai. - Tauvas joslā aizliegts norobežot ar žogiem pieeju ūdens krastiem, kā arī traucēt kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos tauvas joslā. - Tauvas joslas platums gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m, gar jūras piekrasti – 20 m. gar pārējiem ūdeņiem - 10 m. - Tauvas josla un tās nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, ja privātie ūdeņi un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. |  |
| 8.5. Aprobežojumi tauvas joslā | - Aizliegts norobežot ar žogiem pieeju ūdens krastiem, kā arī traucēt kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos tauvas joslā; - lēmumi par nožogojumu nojaukšanu pieņemami un izpildāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |  |
| 8.6. Baltijas jūras Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas |  |  |
| 8.6.1. Krasta kāpu aizsargjosla |  |  |
| Attēlojums kartē | Sarkana raustīta līnija (skat. īpašu aizsargājamo dabas teritoriju robeža) |  |
| 8.6.1.1. Krasta kāpu aizsargjoslas teritorija | Krasta kāpu aizsargjosla teritorijas plānojumā noteikta līdz ar dabas lieguma “Randu pļavas” robežu; ostas teritorijā netiek noteikta. |  |
| 8.6.1.2. Aprobežojumi krasta kāpu aizsargjoslā | Jāievēro dabas lieguma “Randu pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāna ieteikumi. |  |
| 8.6.2. Ierobežotas saimnieciskās darbības josla |  |  |
| Attēlojums kartē | Sarkana reti pārtraukta līnija. |  |
| 8.6.2.1. Ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | Teritorijas plānojumā tiek noteikta joslā no jūras: pa Ainažu pilsētas robežu; meža zemēs - pa valsts meža kvartālu, kuros dominē mežaudzes sausieņu meža augšanas apstākļu tipos, ārējo robežu. |  |
| 8.6.2.2 Aprobežojumi ierobežotas saimnieciskās darbības joslā | Jaunveidojamu zemes platību, uz kuras atļauts izvietot vienu viensētu ar saimnieciskajām ēkām, nedrīkst sadalīt mazāk kā 3 ha |  |
| 8.6.3. Jūras aizsargjosla |  |  |
| 8.6.3.1 Jūras aizsargjoslas platība | Pludmale un zemūdens šelfa daļa no vienlaidus dabiskās sauszemes veģetācijas jūras virzienā līdz 10 m izobātai teritorijas plānojumā tiek noteikta kā jūras aizsargjosla. |  |
| 8.6.3.2. Aprobežojumi jūras aizsargjoslā | - Jūras aizsargjoslā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šīs teritorijas apsaimniekošanu un uzraudzību. - Vieta, kur Ainažu piekrastē atļauts organizēt atpūtu ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ir ostas teritorija. |  |

#### Lauksaimnieciskās teritorijas

- Teritorijas plānojumā kā lauksaimnieciskās teritorijas ir noteiktas Ainažu lauku teritorijā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tostarp pļavas, ganības, zālāji, tīrumi u.c.).

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas izmantojamas lauksaimniecībai, kā arī citu nozaru un nodarbju attīstībai, apbūvei u.c. saimnieciskajām aktivitātēm. Atļauta viensētu un savrupmāju celtniecība, lauksaimniecības servisa vai lauksaimniecības produkcijas ražošanas vai pirmapstrādes objektu darbība, amatniecība un pakalpojumu objektu darbība. |
| --- | --- |
| - Galvenā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa un kods | Lauksaimniecība (01) |
| Attēlojums kartē | Topogrāfiskie apzīmējumi uz gaiša fona. Meliorētās lauksaimnieciskās zemes attēlotas ar gaiši brūnu retu rūtojumu. |
| Apzīmējums | NL |
| - Prasības teritorijas izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | - Augkopība, lopkopība, cita lauksaimniecības produkcijas ražošana, - Viensētas apbūve ar vienu dzīvojamo māju (zemes vienībās – līdz 2 dzīvojamām mājām) un nepieciešamajām palīgēkām: kūtīm, šķūņiem, nojumēm, siltumnīcām, pagrabiem, - komposta sagatavošana, - kokaudzētava, - dīķu saimniecība. |
| Sekundārais izmantošanas veids | - Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, - pansija, - viesu māja, - tirdzniecības un pakalpojumu objekts, - mežsaimnieciskā izmantošana - retināta dzīvojamā apbūve, atbilstoši detālplānojumam. |
| Palīgizmantošana | - Bērnudārzs, - sporta būve, - pirts, atpūtas objekts, - pagalms, - būve mājdzīvniekiem, - atklāta uzglabāšana. |
| - Prasības zemes vienības apbūvei |  |
| 1) Minimālā zemes vienības platība | 0,5 ha |
| Apbūves blīvums | 10% |
| Būvju maksimālais augstums | 12 metri, izņemot būves, kam augstumu nosaka to funkcija. |
| Ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| Būvlaide | 10 metri |
| Apbūves līnija | 10 metri |
| - Citas prasības būvju izvietojumam un teritorijas organizācijai | - Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu viensētu. - Ēkas izvieto apbūves ģenerālplānā vai detālplānojumā noteiktās pagalmu teritorijās, iespējami kompaktās grupās. - Minimālie attālumi no dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas palīgēkām līdz ražošanas ēkām un garāžām jāparedz ne mazāki par 9 m, - Attālumi starp viena zemes gabala robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības ēkām ne mazāk kā 7 m. - Lopkopības fermas un kūtis izvieto pietiekamā attālumā no citām fermām un kūtīm, apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu ražošanas specifiku nemazinātu to vērtību un sanitārā aizsargzona nepārsniegtu tā zemes gabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas. - Minimālie attālumi no lopkopības fermām: - līdz valsts autoceļiem 200 m, - līdz pagasta ceļiem 50 m, - līdz dzīvojamajai apbūvei atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām aizsargjoslām, bet ne mazāk par 300 m, - Pie lopkopības fermām un kūtīm jāparedz vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām, - Ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību. - Valsts un koplietošanas ūdensnotekas ir izdalītas saskaņā ar ir noteikta 9,5 m aizsargjosla saskaņā ar MK 13.05.2003 noteikumiem Nr. 258 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku”. - Lai atjaunotu meliorācijas sistēmu tīkla un būvju darbību lauku teritorijā, ir nepieciešama to rekonstrukcija vai renovācija: - Valsts ūdensnotekām – 10 km garumā; - Koplietošanas ūdensnotekām – 9 km garumā; - Viensaimniecības ūdensnotekām – 2,4 km garumā - Drenu vadu tīklam – 110 ha platībā. - Koplietošanas un viensaimniecības meliorācijas sistēmu būvju un ierīču kopšanas un remonta darbi jāveic īpašniekiem un lietotājiem. - Uzsākot jaunu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, jāņem vērā MK 08.07.2003 noteikumi Nr. 382 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”. |
| - Citas prasības teritorijas izmantošanai | - Teritorijas izmantojamas saskaņā ar lauksaimniecības nozares LR normatīvo aktu prasībām. - Atļauta zemju transformācija (apbūvei, mežsaimniecībai vai ūdenssaimniecībai). Zemju transformēšana veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk, zemes gabala transformēšana visā pašvaldības teritorijā jāsaskaņo ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju saskaņā ar MK 20.07.2004. noteikumu Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”. - Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācijas veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |

#### Dabas teritorijas

- Kā dabas teritorijas Ainažu teritorijas plānojumā ir noteiktas sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas apdzīvoto vietu robežās, neapbūvētas un neapbūvējamas teritorijas ar daļēji vai pilnīgi dabisku veģetāciju (piemēram, pļavas, mitrāji, meži, mežaparki, birzis, pludmales), kuras netiek intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas. Šo teritoriju kompleksā ietvertas arī tajās izvietotās sabiedrībai pieejamās ūdenstilpes un ūdensteces. Teritorijas robežas tiek noteiktas pa izteiktām dabiskām kontūrām — ceļiem, mežmalām, grāvjiem – vai iedomātu līniju.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu un dabas aizsardzību. |
| --- | --- |
| - Galvenie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kodi | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta (0907); Mežsaimniecība (02); Ūdenssaimniecība (03); Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa (0908) |
| Attēlojums kartē | Gaiši zaļas krāsas laukums ar atbilstošiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem. |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |
| Primārais izmantošanas veids | Dabas aizsardzība, mikroklimata uzlabošana, atpūta, izziņas un dabas tūrisms. |
| Sekundārais izmantošanas veids | Peldvietas, laivu piestātnes, atpūtas vietas, informācijas izvietošana, gājēju takas, izstrādājot labiekārtošanas projektu; |
| Palīgizmantošana | Pagaidu būves (ģērbtuves, tualetes, dušas), glābšanas stacijas. |
| - Teritorijas izmantošanas nosacījumi | - Īpaši aizsargājamās dabas teritorija dabas liegums “Randu pļavas” apsaimniekojama saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. - Dabas teritorijas pārveidošana par mežaparku, parku, skvēru, citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju vai tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritoriju atļauta, izstrādājot attiecīgu detālplānojumu un labiekārtošanas projektu. - Labiekārtošanas projektiem pašvaldība organizē būvniecības sabiedrisko apspriešanu. - Iekārtojot tūrisma un rekreācijas objektu, jāņem vērā punktā 2.3.3. prasības teritorijas apbūvei. - Veicot būvniecību, maksimāli saglabājama dabiskā veģetācija un reljefs. - Vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve pieļaujama tikai ārpus Salacas upes aizsargjoslas. |

#### Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

- Kā derīgo izrakteņu atradnes Ainažu teritorijas plānojumā ir noteiktas esošās smilts-grants un kūdras atradnes:

| Smilts-grants atradnes | A kat.krājumi tūkst.m3 (01.01.2003) |  | Kūdras atradnes | Kūdras krājumi. Kopējie / rūpn. izmantojamie tūkst.m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ainaži | - |  | Augstākalna | 6912 / 4266 |
| Ekaji | 326,79 |  | Avotnieku | 170 / - |
| Lejasozoli | 203,41 |  | Ekaju | 186 / - |
| Zaļkalni | 10,54 |  | Gaitu | 63 /- |
| Šalkas | 342,46 |  | Purvkalnu | 440 / - |
|  |  |  | Rismeža | 2628 / 1088 |
|  |  |  | Šķūtes | 1508 / 322 |
|  |  |  | Vecvietu | 1001 / 526 |
|  |  |  | Viršu | 584 / - |
|  |  |  | Zilais | 1848 / 731 |

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas paredzētas derīgo izrakteņu ieguvei |  |
| --- | --- | --- |
| - Galvenā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa un kods | Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (04) |  |
| Attēlojums kartē | Gaiši brūnas krāsas svītrojums |  |
| Apzīmējums | NK |  |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |  |
| Primārais izmantošanas veids |  | Izrakteņu ieguves karjers ar palīgbūvēm. |
| Sekundārais izmantošanas veids, |  | Netiek paredzēts |
| Palīgizmantošana |  | Netiek paredzēta |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Ne mazāk kā 5000 m2. |  |
| Apbūves intensitāte | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |  |
| Apbūves blīvums | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |  |
| Minimālā brīvā teritorija | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |  |
| Būvju maksimālais augstums | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |  |
| Būvlaide | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. |  |
| Apbūves līnija | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. |  |
| - Prasības saimnieciskās darbības veikšanai un teritorijas rekultivēšanai | - derīgo izrakteņu ieguvi atļauts uzsākt atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm” (21.05.96.) un MK noteikumiem Nr. 239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”, purvu teritorijās saskaņojot ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju. - līdz ieguves uzsākšanai, atļauta esošā saimnieciskā darbība bez patstāvīgu ēku būvniecības, - pēc derīgo izrakteņu izstrādes teritorija rekultivējama, teritorijas ieteicamā izmantošana: - lauksaimniecība, - mežsaimniecība, - ūdens uzkrāšana, - pirts, - rekreācija, - sports. |  |

#### Labiekārtota sabiedriskā ārtelpa

Labiekārtotas sabiedrībai pieejamu teritoriju kategorijā ietilpst parki, skvēri, citas koplietošanas teritorijas, kuras tiek koptas un apsaimniekotas, tostarp arī kapsētu teritorijas. Teritorijas plānojumā kā koplietošanas apstādījumu teritorijas ir noteiktas sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas - parki, mežaparki, skvēri, zaļās joslas un laukumi, pludmales un atpūtas vietas pie ūdeņiem Ainažu pilsētas un Mērnieku ciema teritorijās. Šo teritoriju kompleksā ietvertas arī tajās izvietotās sabiedrībai pieejamās ūdenstilpes un ūdensteces.

##### Koplietošanas apstādījumu teritorijas

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Brīvdabas sabiedriskās telpas labiekārtošanai, brīvdabas atpūtas organizēšanai, teritorijas vizuālās kvalitātes un mikroklimata uzlabošanai, maksimāli saglabājot veģetāciju un citus dabas elementus. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa (0908). Mežsaimniecība (02); Ūdenssaimniecība (03). |  |  |
| Attēlojums kartē | Gaiši zaļas krāsas laukums. |  |  |
| Apzīmējums | LA |  |  |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |  |  |
| Primārais izmantošanas veids izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projektu |  | Parki, skvēri, mežaparki; Ielu apstādījumi; Daudzdzīvokļu ēku pagalmu apstādījumi Labiekārtotas pludmales teritorijas, t.i., sabiedrībai pieejamu labiekārtotu ūdens baseina krasta sauszemes daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas vienlaidus dabiskā sauszemes veģetācija, kā arī ar rekreāciju saistītas būves. |  |
| Sekundārais izmantošanas veids |  | Sezonāla rakstura izklaides un atpūtas pasākumu iestāžu (atrakciju parku, brīvdabas estrāžu) apbūve; Kafejnīcu un līdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve. |  |
| Palīgizmantošana |  | Sabiedriskās auto stāvvietas |  |
| - Prasības zemes vienību izmantošanai: |  |  |  |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |  |  |
| Apbūves blīvums | Nosaka detālplānojumā vai skiču projektā |  |  |
| Būvju maksimālais augstums | 8 metri |  |  |
| Ēku stāvu skaits | 1,5 stāvi |  |  |
| Būvlaide | 6 metri, bet nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |  |  |
| Apbūves līnija | 3 metri |  |  |
| - Prasības teritoriju veidošanai un apsaimniekošanai | - Dabas teritorijas pārveidošana par mežaparku, parku, skvēru vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju, atļauta, izstrādājot attiecīgu detālplānojumu un labiekārtošanas projektu. - Labiekārtošanas projektiem pašvaldība organizē būvniecības sabiedrisko apspriešanu. - Jaunveidojamu zemes vienību izveidošanas un apbūves parametrus nosaka, izstrādājot detālplānojumu. - Jaunu auto stāvvietu izvietojumu un prasības to apsaimniekošanai nosaka, izstrādājot teritorijas labiekārtojuma projektu un veicot tā publisko apspriešanu. - Teritorijas nodrošina ar nepieciešamajām publiskajām tualetēm. - Aizliegts pārveidot sabiedriskas teritorijas par privātas vai ierobežotas izmantošanas teritorijām. |  |  |

##### Kapsētas

- Ainažu kapi teritorijas plānojumā ir noteikti kā kapsētas teritorija, teritorijas robežas dabā jāapzīmē ar nožogojumu.

| - Galvenais teritorijas izmantošanas veids (veidi) | Teritorijas paredzētas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošu ceremoniālu ēku būvniecībai un teritorijas izmantošanai nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0909) |  |  |
| Attēlojums kartē | Gaiši zaļas krāsas laukums ar krustiņu piktogrammu |  |  |
| - Prasības teritoriju izmantošanai |  |  |  |
| Primārais izmantošanas veids |  | Apbedījumu ierīkošana un uzturēšana |  |
| Sekundārais izmantošanas veids, izstrādājot detālplānojumu un labiekārtošanas projekti |  | Apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve |  |
| Palīgizmantošana |  | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |  |
| - Teritorijas izmantošanas nosacījumi | Teritorijai ieteicams izstrādāt labiekārtojuma projektu. |  |  |
| - Aizsargjoslas |  |  |  |
| 6.1. Aizsargjosla | Sanitārās aizsargjoslas platums ir 300 metru no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas vai līdz tuvākai ūdenstecei vai ielai. |  |  |
| 6.2. Aprobežojumi aizsargjoslā | Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā aizliegts: - ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" prasības." - būvēt jaunas rūpnieciskās, saimnieciskās, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas, izņemot kapsētas saimniecībai nepieciešamās ēkas un ēkas pilsētās, ja tās harmoniski papildina esošo apbūvi. Rekonstruējot esošās ēkas, jānovērtē to ietekme uz vidi. - ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas. |  |  |

### Citas teritorijas

#### Ainažu pilsētas sabiedriskā centra teritorija

- Ainažu pilsētas sabiedriskā centra teritorija ir noteikta ar mērķi pilnveidot Ainažu pilsētas centrālās (administratīvās un sabiedriskās) daļas funkcionālo struktūru, arhitektoniski telpisko kompozīciju, pilsētainavas un būvvides kvalitāti. Teritorijas plānojums paredz saglabāt un aizsargāt Ainažu pilsētas raksturīgās, vēsturiskās ēkas (arī tās, kurām nav kultūras pieminekļa statuss), respektēt pilsētas plānojuma struktūru un apbūves mērogu, tradicionālās būvformas un materiālus.

| Attēlojums kartē | Oranžas krāsas līnija un punkts |
| --- | --- |
| - Ainažu pilsētas sabiedriskā centra (apbūves regulācijas zonas) teritorija | - Apbūves regulācijas zona tiek noteikta, atbilstoši sabiedriskas nozīmes objektu, raksturīgu vietējās būvvmākslas paraugu (tradicionālās arhitektūras piemēru) un kultūras pieminekļu izvietojumam, pilsētā - ap Valdemāra un Baznīcas ielu apkārtējo teritoriju. |
| - Prasības teritorijas izmantošanai | Ainažu sabiedriskā centra teritorijā papildus prasībām, kas ir noteiktas konkrētiem izmantošanas veidiem, ir jāievēro: - Atļauts mainīt daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku pirmā stāva funkciju uz publisku izmantošanu (sabiedrisku iestādi, darījumu un mazumtirdzniecības uzņēmumu). - Jaunais izmantošanas veids nedrīkst radīt traucējumus dzīvojamās ēkas iedzīvotājiem. - Galvenās ieejas publiskas izmantošanas telpās izvieto ēkas ielas fasādē, ja ēka novietota paralēli ielai. - Viena ielas kvartāla vai daudzdzīvokļu ēku pagalma robežās publisko ēku ieejas mezglus (ēkas fasādes apdari, logus, durvis, ieejas kāpnes, nojumes virs ieejas durvīm, izkārtnes un citus vides dizaina elementus) veido vienotā stilā; fasādes un ieejas mezgla risinājumam izstrādā skiču projektu (fasādes projektu). - Ēkas daļas pārbūves projektā ietilpst ārtelpas labiekārtojuma projekts. - Prasības apbūvei vēsturisko (tradicionālo, raksturīgo) ēku tiešā tuvumā (mērķis – harmoniskas pilsētainavas veidošana, respektējot apbūves tradicionālās formas, mērogu un materiālus) - Apbūvi tiešā tradicionālo raksturīgo ēku tuvākajā apkārtnē stilistiski saskaņo ar vēsturisko ēku kompozīciju un arhitektūru (mērogu, izvietojumu ielas vidē, būvapjomiem siluetu, fasāžu dalījumu, ēku daļu formu un materiāliem, teritorijas labiekārtojumu). - Aizliegts aizsegt skatu uz vēsturiskajām ēkām no ielām un citiem raksturīgiem skatu punktiem. |
| - Prasības vēsturiskajām ēkām | - Pārbūvējot vai remontējot ēkas, aizliegts vienkāršot fasāžu risinājumus, iznīcināt vai pārbūvēt arhitektoniskās detaļas un veidojumus (portālus, logu apmales, dzegas, fasāžu apdares elementus, oriģinālos dūmeņus un citas ēku daļas un detaļas); - Aizliegts mainīt logu ailu dalījumu. - Jaunas piebūves projektē un būvē, respektējot vēsturisko ēku arhitektūru. - Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, izņemot nelabojami bojātos, ko aizstāj ar analogiem risinājumiem. - Vēsturiskajās ēkas aizliegts iebūvēt plastmasas vai metāla konstrukcijas logus un durvis. - Fasāžu apdari veic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Aizliegts nojaukt vēsturiskās ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku tehniski nav iespējams saglabāt. Šajā gadījumā lēmumu par ēkas nojaukšanu pieņem Ainažu pilsētas dome, izskatot atzinumu par ēkas tehnisko stāvokli. Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas veic ēkas fiksāciju, kuras apjomu nosaka būvvalde. Fiksācijas materiālos ietver fotofiksācijas un ēkas uzmērījumus, ko veic sertificēts arhitekts. Fiksācijas materiālus iesniedz būvvaldē. |
| - Prasības ēku fasāžu apdarei | - Atļautie ēku fasāžu apdares materiāli: - dabīgā akmens mūris, - sarkanā ķieģeļa mūris, - apmetums, - koka dēlīšu apšuvums. - Fasāžu apdarē aizliegti šādi materiāli: - plastmasas apšuvums, - apaļkoku guļbaļķi. - Prasības jumtu ieseguma materiāliem - Jumtus iesedz sabiedriskā centra teritorijā saskaņotas krāsas materiālu; - Jaunām ēkām ir atļauti savietotie (plakanie) jumti |
| - Atkāpes no 4. un 5.punktu prasībām atļauti, šādos gadījumos: | - Risinājums pamatots, izstrādājot būvprojekta skiču projektu un veicot tā publisko apspriešanu; - Ja projekts ir izvēlēts arhitektūras konkursa rezultātā. |
| - Citas prasības | - Aizliegts izvietot (eksponēt) ēku galvenajās (ielas) fasādēs satelītantenasm elektrosadales, elektrouzskaites, sakaru iekārtas, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas. Citās fasādēs iepriekšminētās iekārtas uzstāda pēc iespējas nebojājot ēkas fasādes izskatu un pilsētvides ainavu. - Rekonstruējot ielas/ ietves un gājēju celiņus, to segumu nomaina pret betona vai akmens bruģi. - Centra teritorijā aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, autoservisus un automazgātuves. |

#### Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

- Teritorijas plānojumā atzīmētas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk - ĪADT) robežas un to iekšējās aizsardzības zonas, ja tādas ir noteiktas dabas aizsardzības plānos:

  - ĪADT dabas liegums “Randu pļavas” (Randu pļavas sauszemes robeža ir arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas robeža);

  - ĪADT dabas liegums “Mērnieku dumbrāji”;

  - ĪADT dabas liegums “Kalna purvi”;

  - ĪADT dabas parks “Salacas ieleja”;

  - Mikroliegums “Medņu meži”.

- Teritorijas plānojumā atzīmēti dabas pieminekļi::

  - ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis Sarkanās klintis dabas parkā “Salacas ieleja”;

  - dižkoks Parastā kļava pie mājām “Vētras” Ainažu lauku teritorijā.

| Attēlojums kartē | Sarkanas krāsas pārtraukta līnija |
| --- | --- |

- Visa Ainažu lauku teritorija ietilpst ĪADT “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts” ainavu aizsardzības zonā (nav attēlots kartē), Ainažu pilsēta – neitrālajā zonā.

| - Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta (0907) |
| --- | --- |
| - Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai | - Teritoriju izmantošanā jāņem vērā Ministru kabineta 22.07.2003 noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 30.01.2001 noteikumi Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”, Likums par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” (30.12.1997) un citi ar ĪADT aizsardzību saistītie normatīvie akti, ĪADT dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja tādi ir apstiprināti, un individuālais zonējums. - Kad ĪADT tiks piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas (Natura 2000) statuss, jāievēro attiecīgie aizsardzības noteikumi. - Ainažu pilsētas teritorijā esošajā dabas liegumā “Randu pļavas” ir spēkā sekojoši teritoriju izmantošanas veidi: - Dabas lieguma teritorijas, skat. Dabas teritorijas. - Neitrālās zonas izmantošanā jāievēro Ainažu teritorijas plānojumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” noteiktās prasības attiecīgajam teritorijas izmantošanas veidam, atbilstoši - tūrisma un rekreācijas teritorijas, jauktas sabiedrisko objektu un darījumu objektu apbūves teritorijas vai dzīvojamās retinātas apbūves teritorijas. - Dabas parka zona, skat dabas teritorijas, ja nav noteikts citādi - Ainažu lauku teritorijā esošajā dabas parkā “Salacas ieleja” ir spēkā lauksaimniecisko teritoriju un mežsaimniecisko teritoriju izmantošanas nosacījumi, papildus ņemot vērā atbilstošo dabas parka dabas aizsardzības plāna noteikto atļauto vai aizliegto izmantošanu attiecīgajā zonā noteikto. - Zemes gabali, kuros ar teritorijas plānojumu atļauta vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku un to palīgēku apbūve, uzskaitīti teritorijas plānojuma 2.pielikumā. Teritorijās, kurās ar teritorijas plānojumu ir noteiktas tūrismam un rekreācijai, spēkā ir 2.3.2.3.punkta nosacījumi. - Pirms jebkuras būvniecības uzsākšanas un būvprojekta izstrādes, nepieciešams: - saņemt kompetentās institūcijas atzinumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi nepieciešamību saskaņā ar likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (13.11.1998) noteikto procedūru; - ietekmes uz ainavu izvērtējumu (ainavu arhitekta slēdziens), lai pamatotu būvvietas izvēli. Izvēloties apbūves laukumu, jāņem vērā bioloģiski vērtīgo sugu un biotopu izvietojums. - Ja būvvietas atrodas Salacas aizsargjoslā, jāņem vērā arī daļas “2.3.4.2. Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas un to aizsargjoslas” nosacījumi. - Būvprojektiem, izņemot dzīvojamām mājām un to palīgēkām, pašvaldība var pieprasīt būvieceres publisko apspriešanu. - Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) ir spēkā MK 22.07.2003 noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. - Dabas pieminekļa “Sarkanās klintis” apsaimniekošanā jāņem vērā MK 17.04.2001 noteikumi Nr.175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. |
| - Prasības mikroliegumu izmantošanai | - Veicot zemes ierīcību, meža inventarizāciju un visu veidu projektēšanas darbus, jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības, - Mikroliegumam “Medņu meži” noteikta buferzona. - Mikrolieguma teritorijā un buferzonā ap mikroliegumu aizliegts: - veikt meliorāciju. - veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, kā arī meža kaitēkļu savairošanās un slimību izplatīšanās novēršanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai. - veikt galveno cirti un rekonstruktīvo cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, kā arī meža kaitēkļu savairošanās un slimību izplatīšanās novēršanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, - lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķīmiskās vielas; - veikt meža zemju transformāciju (izņemot gadījumu, ja tā nepieciešama autoceļu, dzelzceļu, elektrolīniju, sakaru līniju un cauruļvadu būvniecībai). - Buferzonās ap medņu riestu mikroliegumiem galvenās cirtes cirsmas platums nedrīkst būt lielāks par 50 metriem un cirsmas platība nedrīkst būt lielāka par hektāru. Katrā atsevišķā meža īpašumā buferzonā saglabā vismaz 60 procentu no priežu audzēm, kas vecākas par 60 gadiem. - Lai nodrošinātu mikroliegumu apsaimniekošanu, īsteno biotehnisko pasākumu zemsedzes tīrīšana medņu riesta vietās (iniciators pirms darbības uzsākšanas saskaņo to ar atbildīgo valsts institūciju); - Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt mikroliegumu aizsardzības noteikumu ievērošanu un ziņot Valsts meža dienestam par meža zemēs izveidoto mikroliegumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem un attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei - par pārējā valsts teritorijā izveidoto mikroliegumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī par notikušajām vai iespējamām izmaiņām mikroliegumos. |

#### Ainažu ostas teritorija

- Ostas teritorija paredzēta galvenokārt kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai un citām ar kuģošanu saistītām saimnieciskām darbībām, kā arī tūrismam un rekreācijai kā jahtu osta (sporta un atpūtas būvēm, burāšanas, burāšanas, vindsērfinga, ūdensmotociklu u.c. ūdenssporta veidu pasākumiem. Ostas teritorijai ir noteikta robeža.

| Attēlojums kartē | Gaiši pelēkas krāsas rets slīps rūtojums |
| --- | --- |
| Apzīmējums | OT |

- Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods: Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve (14)

- Ostas teritorijai izstrādā vienotu detālplānojumu, precizējot tās izmantošanu un apbūves  parametrus, publiski pieejamām teritorijām atvēlot līdz 50% teritorijas.

- Augstuma ierobežojumi neattiecas uz ostas celtņiem, bākām, navigācijas būvēm un citām iekārtām, kam augstumu nosaka funkcionālā nepieciešamība.

- Ražošanas un darījumu teritoriju var noteikt kā slēgtu vai ierobežotas piekļūšanas teritoriju.

- Citas prasības teritorijas izmantošanai nosaka normatīvie akti.

#### Turpmākās izpētes teritorija

  - Turpmākās izpētes teritorijas plānojumā noteiktas, lai rezervētu zemi turpmākai pilsētas attīstībai nepieciešamiem objektiem, kuru izvietojums vēl nav precīzi nosakāms. Kā turpmākās izpētes teritorijas noteiktas teritorijas maģistrālās ielas izveidei no valsts galvenā autoceļa A1 līdz ostas teritorijai pilsētas ziemeļu daļā kā Randu iela turpinājums.

| Attēlojums kartē | Baltas krāsas laukums |
| --- | --- |
| Apzīmējums | TI |
| 2. Prasības turpmākās izpētes teritoriju izmantošanai | (1) Šajās teritorijās nav noteikta atļautā izmantošana. (2) Aizliegta būvniecība pirms izpētes un detālplānojuma izstrādes. |

#### Kultūras pieminekļu teritorijas

1. Ainažu teritorijas plānojuma kartē parādīti kultūras pieminekļi saskaņā ar valsts kultūras pieminekļu un projektā esošo valsts kultūras pieminekļu sarakstu.

| Attēlojums kartē | Valsts kultūras pieminekļi: sarkanas krāsas cipars sarkanas krāsas apļa vidū ar aizsargjoslas apzīmējumu – apli, kas attēlots ar sarkanu pārtrauktu līniju; Valsts kultūras pieminekļi projektā: melnas krāsas cipars sarkanas krāsas apļa vidū ar aizsargjoslas apzīmējumu – apli, kas attēlots ar sarkanu pārtrauktu līniju. |
| --- | --- |

| Nr. kartē | Valsts aizsardz. Nr. | Pieminekļu vērtības grupa | Pieminek-ļu veids | Pieminekļu nosaukumi | Pieminekļu atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6148 | Vietējas nozīmes | Arheoloģija | Mērnieku viduslaiku kapsēta | Limbažu raj. Ainažu pils. ar l.t. pie Mērniekiem |
| 2 | 43 | Valsts nozīmes | Vēsture | Ainažu jūrskola | Limbažu raj. Ainažu pils. ar l.t., Valdemāra 21b |

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi projektā

| Nr. kartē | Pieminekļu vērtības grupa | Pieminekļu veids | Pieminekļu nosaukumi | Pieminekļu atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Valsts nozīmes | Arhitektūra | Ainažu pareizticīgo baznīca | Ainaži, Valdemāra iela 63 |
| 4 | Vietējas nozīmes | Arhitektūra | Ainažu pareizticīgo baznīcas mācītājmāja | Ainaži, Brīvības iela 2 |
| 5 | Valsts nozīmes | Arhitektūra | Ainažu muižas kungu māja | Ainaži, Kr.Barona iela 4 |
| 6 | Vietējas nozīmes | Arhitektūra | Ainažu muižas klēts | Ainaži, Valdemāra iela 23 |
| 7 | Valsts nozīmes | Arhitektūra | Ainažu jūrskola muzejs | Ainaži, Valdemāra iela 47 |
| 8 | Valsts nozīmes | Arhitektūra | Kapteiņa Veides mājas | Ainaži, Valdemāra iela 45 |
| 9 | Vietējas nozīmes | Arhitektūra | Dzīvojamā māja | Ainaži, Valdemāra iela 2 |
| 10 | Valsts nozīmes | Arhitektūra | Dzīvojamā māja | Ainaži, Valdemāra iela 59 |
| 11 | Vietējas nozīmes | Arhitektūra | Ainažu bijusī skola | Ainaži, Brīvības iela 6 |
| 12 | Vietējās nozīmes | Arhitektūra | Dzīvojamā māja | Ainaži, Valdemāra iela 4 |
| 13 | Valsts nozīmes | Arhitektūra | Ainažu kultūras biedrības nams | Ainaži, Valdemāra iela 50 |

2.Individuālās aizsardzības zonas ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem izstrādā detālplānojuma sastāvā. Līdz konkrētā kultūras pieminekļa individuālās aizsardzības un izmantošanas zonas noteikšanai valsts kultūras pieminekļiem noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam – 100 metri Ainažu pilsētā un Mērnieku viduslaiku kapsētai – 500 metri.

3.Ierobežojumus kultūras pieminekļu aizsardzības zonā un zonas platību nosaka atbilstoši tiesību aktu prasībām, kas regulē kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu.

#### Apdzīvotās vietas

- Teritorijas plānojumā noteiktas Ainažu pilsētas un Mērnieku ciema robežas. Kartē atzīmētas ar oranžu līniju.

- Apdzīvoto vietu statuss nosaka atšķirīgus teritoriju izmantošanas nosacījumus (skatīt atbilstošo teritorijas veidu).

  - Tikai apdzīvoto robežās noteiktas tādas teritorijas kā:

    - Dzīvojamās savrupmāju apbūves un dzīvojamās savrupmāju retinātas apbūves teritorijas;

    - Dabas teritorijas;

    - Labiekārtota sabiedriskā ārtelpa;

    - Ielas.

  - Tikai lauku teritorijā noteiktas tādas teritorijas un objekti kā:

    - Viensētas

    - Mežsaimnieciskās teritorijas;

    - Lauksaimnieciskās teritorijas.

  - Aizsargjoslu platums, atbilstoši attiecīgās aizsargjoslas noteikšanas metodikai, var būt noteikts mazāks apdzīvotajā vietā salīdzinājumā ar lauku teritoriju (skat. atbilstošo teritoriju veidu).

  - Saistībā ar augstu spiedūdeņu līmeni Ainažu pilsētas teritorijā, pirms paredzētās darbības uzsākšanas Ainažu pilsētā novērtēt nepieciešamību veikt pazemes resursu ģeoloģisko izpēti.

#### Ģeodēziskie punkti

(1)  Ap ģeodēziskajiem punktiem noteiktas aizsargjoslas ar mērķi nodrošināt ģeodēzisko punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti.

- Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas; kartē nav attēlota.

- Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem netiek noteikti papildus nosacījumi papildus Aizsargjoslu likumā minētajiem.

#### Navigācijas tehniskie līdzekļi

- Teritorijas plānojumā noteikta ekspluatācijas aizsargjosla ap bāku Valdemāra ielā, lai nodrošinātu navigācijas tehniskā līdzekļa nepārtrauktu un efektīvu darbību Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos un gaisa telpā.

- Līdz bākai jānodrošina pievadceļa izbūve, kas attēlota kā plānotā iela Ainažu pilsētas grafiskajā daļā.

- Saskaņā ar MK 10.09.2002 noteikumiem Nr. 412 „Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku”, aizsargjoslā aizliegts

  - aizliegts veikt būvdarbus vai remontu bez saskaņošanas ar navigācijas tehniskā līdzekļa vadītāju;

  - aizliegt stādīt kokus un krūmus;

  - aizliegts būvēt ēkas, uzstādīt apgaismes ķermeņus ar spilgtu gaismu un ierīkot citus objektus, kas var izraisīt traucējumus navigācijas tehniskā līdzekļa darbības sektorā.

1.pielikums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

###### Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi Ainažu lauku teritorijā

| Nr.p.k. | Kvartāla Nr. | Nogabala Nr. | Biotopa Nr. | DBM* tips | Platība, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 9, 14 | 50_0 | SLAP_EGL | 2,5 |
|  | 4 | 19,18 | 51_0 | MELN | 1,3 |
|  | 1a | 12 | 52_0 | MELN | 2,5 |
|  | 1a | 13 | 53_0 | MIS | 3,2 |
|  | 11 | 4 | 54_1 | SKUJ | 0,2 |
|  | 11 | 6 | 55_0 | MELN | 1,5 |
|  | 11 | 9 | 54_2 | SKUJ | 1,3 |
|  | 11 | 10 | 54_3 | SKUJ | 1,1 |
|  | 15 | 11 | 56_1 | LAP | 1,6 |
|  | 15 | 12 | 56_2 | LAP | 0,8 |
|  | 15 | 18 | 56_3 | LAP | 1,5 |
|  | 17 | 6 | 57_0 | SLAP_EGL | 0,6 |
|  | 18 | 9 | 58_0 | LAP | 0,6 |
|  | 29 | 11 | 17_0 | LAP | 1,0 |
|  | 30 | 2 | 59_1 | DlyKOK | 1,3 |
|  | 30 | 3 | 59_2 | DlyKOK | 1,0 |
|  | 30 | 5 | 59_3 | DlyKOK | 0,6 |
|  | 30 | 8 | 59_4 | DlyKOK | 1,2 |
|  | 31 | 7 | 60_0 | MELN | 1,6 |
|  | 32 | 13 | 61_0 | SLAP_EGL | 0,5 |
|  | 32 | 14 | 62_0 | APS | 0,5 |
|  | 35 | 12 | 63_0 | MELN | 1,3 |
|  | 40 | 5 | 64_0 | MELN | 0,8 |
|  | 40 | 6 | 64_2 | MELN | 0,6 |
|  | 40 | 8 | 64_3 | MELN | 0,9 |
|  | 44 | 15 | 65_1 | SKUJ | 3,0 |
|  | 44 | 18 | 65_2 | SKUJ | 1,4 |
|  | 45 | 1 | 66_1 | SLAP_PRIE | 1,4 |
|  | 45 | 2 | 66_2 | SLAP_PRIE | 0,3 |
|  | 46 | 3 | 67_0 | MELN | 1,5 |
|  | 46 | 20 | 68_0 | APS | 2,2 |
|  | 47 | 2 | 69_0 | MIS | 0,8 |
|  | 48 | 3 | 73_1 | APS | 1,0 |
|  | 49 | 1 | 76_1 | MIS | 3,1 |
|  | 51 | 8 | 77_1 | ME;N | 2,0 |
|  | 61 | 14 | 78_0 | MELN | 1,8 |
|  | 61 | 18 | 79_0 | MI8S | 0,9 |
|  | 62 | 3 | 80_1 | MIS | 2,2 |
|  | 63 | 9 | 81_0 | SKUJ | 1,0 |
|  | 64 | 8 | 82_2 | MELN | 2,7 |
|  | 66 | 3 | 85_0 | MELN | 1,6 |
|  | 77 | 13 | 86_2 | MELN | 1,3 |
|  | 79 | 11 | 87_2 | LAP | 1,2 |
|  | 96 | 12 | 88_0 | MELN | 3,3 |
|  | 111 | 5 | 91_3 | LAP | 0,9 |
|  | 113 | 2 | 92_3 | SLAP_EGL | 2,0 |
|  | 124 | 11 | 1_0 | SKUJ | 0,8 |
|  | 128 | 4 | 94_2 | LAP | 3,1 |
|  | 134 | 2 | 96_0 | MIS | 1,2 |
|  | 136 | 11 | 97_0 | MELN | 4,3 |
|  | 143 | 8 | 98_0 | MELN | 0,8 |
|  | 145 | 14 | 99_0 | LAP | 1,9 |
|  | 154 | 2 | 2_0 | DlyKOK | 0,3 |
|  | 188 | 4 | 100_1 | SKUJ | 1,0 |
|  | 197 | 16 | 100_2 | SKUJ | 0,3 |
|  | 167 | 2 | 101_1 | SKUJ | 2,1 |
|  | 168 | 5 | 101_2 | SKUJ | 6,5 |
|  | 178 | 7 | 102_1 | LAP | 3,1 |
|  | 179 | 1 | 103_0 | LAP | 5,1 |
|  | 181 | 9 | 104_2 | PLAT | 0,6 |
|  | 182 | 9 | 105_0 | PLAT | 2,4 |
|  | 184 | 8 | 110_2 | LAP | 4,6 |
|  | 210 | 4 | 10_0 | MOZA | 1,9 |
|  | 211 | 18 | 123_0 | SLAP_PRIE | 1,0 |
|  | 213 | 15 | 124_1 | SKUJ | 0,3 |
|  | 214 | 16 | 124_3 | SKUJ | 1,2 |
|  | 215 | 3 | 9_0 | SKUJ | 3,4 |
|  | 220 | 12 | 125_0 | SLAP_PRIE | 1,0 |
|  | 226 | 22 | 16_0 | SKUJ | 0,5 |
|  | 229 | 10 | 127_0 | PLAT | 0,7 |
|  | 230 | 14 | 20_1 | SLAP_PRIE | 2,3 |
|  | 231 | 28 | 21_0 | SLAP_PRIE | 2,6 |
|  | 232 | 3 | 24_0 | SKUJ | 0,9 |
|  | 233 | 30 | 26_0 | MELN | 0,6 |
|  | 234 | 11 | 27_2 | MELN | 3,6 |

*dabiskais meža biotops

2.pielikums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

###### Zemes gabali īpaši aizsargājamās dabas teritorijā – dabas parkā “Salacas ieleja”, kuros ar teritorijas plānojumu pieļaujama vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve.

| Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | “Radziņi-2” | 66250030020 |
| 2. | “Rungas-2” | 66250030023 |
| 3. | “Slāvieši” | 66250030421 |
| 4. | “Radziņi-3” | 66250030029 |
| 5. | “Mūsmājas” | 66250030428 |

Aizsargjoslu noteikšanas metodiku nosaka LR MK noteikumi Nr. 162 (10.04.2001.) ”Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

Saskaņā ar likumu “Meža likums” , 17.03.2000

Saskaņā ar VKPAI tiek attiecināts tādas pašas aizsardzības prasības kā valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.